润通草地车项目功能规范

V1.2

# 目录

目录	2

1 版本历史：	6

2 技术要求：	7

2.1 仪表外观技术要求：	7

2.2 环境及电气性能要求：	7

2.3 终端电阻贴片要求：	7

2.3.1 显示控制：式样一	7

2.4 蜂鸣器技术要求：	8

2.4.1 显示控制：式样一	8

2.5 APP技术要求：（待确认）	9

2.5.1 显示控制：式样一	10

2.6 术语和定义：	10

2.6.1术语定义：	10

2.7 CAN信号技术要求：	10

2.8 电源模式技术要求：	12

2.8.1 RMR42E-60（纯电）：	12

3 造型图：	21

4 产品概述：	22

4.1 仪表型号：	22

4.2 功能列表：	22

4.3 自检信息：	22

5 引脚定义：	23

5.1 接插件型号：	23

5.2 仪表针脚定义：	23

5.2.1 针脚定义：式样一	23

6 报警灯：	25

6.1 大灯灯光检测：	25

6.1.1 显示控制：式样一	25

6.2 电喷故障指示灯：	25

6.2.1 显示控制：式样一	25

6.3 机油压力报警指示灯：	26

6.3.1 显示控制：式样一	26

6.4 燃油低指示灯：	26

6.4.1 显示控制：式样二	26

6.5 挡位指示灯：	27

显示控制：式样一（N挡和R挡预留）	27

6.5.1 显示控制：式样一	27

6.6 蓝牙显示：	28

显示控制：式样二	28

6.6.1 显示控制：式样一	28

6.7 铅酸电池故障指示灯：	28

6.7.1 显示控制：式样一	29

6.8 草满指示灯：	29

6.8.1 显示控制：式样一	29

6.9 刀盘过载指示灯：	29

6.9.1 显示控制：式样一	30

6.10 座椅检测指示灯：	30

6.10.1 显示控制：式样一	30

6.11 钥匙接入指示灯：	31

6.11.1 显示控制：式样一	31

名称	31

6.12 Ready指示灯：	32

6.12.1 显示控制：式样一	32

6.13 电池充电进行中指示灯：（待确认）	32

6.13.1 显示控制：式样一	32

6.14 对外放电指示灯：	33

6.14.1 显示控制：式样一	33

6.15 发动机工作指示灯：	34

6.15.1 显示控制：式样一	34

6.16 刀盘开关指示：	34

6.16.1 显示控制：式样一	34

6.17 刀盘档位指示灯：	35

6.17.1 显示控制：式样一	35

6.18 定速巡航指示灯：（待确认）	36

6.18.1 显示控制：式样一	36

6.19 系统指示灯：（待确认）	37

6.32.1显示控制：式样一	37

6.20 动力电池故障指示灯HV：（待确认）	37

6.20.1 显示控制：式样一	37

6.21 充电枪连接：	38

6.21.1 显示控制：式样一	38

6.22 交互指示灯控制：	38

6.22.1 显示控制：式样一	38

7 行车电脑：	41

7.1 燃油表：	41

7.1.1 显示控制：式样一	41

7.2 胎压、胎温显示：	42

7.2.1 显示控制：式样一	42

7.3 电池1SOC显示：（待确认）	42

7.3.1 显示控制：式样一	42

名称	42

7.4 电池2SOC显示：（待确认）	43

7.4.1 显示控制：式样一	43

名称	43

7.5 总SOC显示：（待确认下电充电是否会显示）	44

7.5.1 显示控制：式样一	44

名称	44

7.6 单次工作时长统计：	44

7.6.1 显示控制：式样一	44

名称	44

7.7 累计工作时长：	45

7.7.1 显示控制：式样一	45

7.8 故障码显示：	46

7.8.1 显示控制：式样一	46

7.9 故障判断：（待确认）	46

7.9.1 显示控制：式样一	46

8 菜单设置：	49

8.1 按键操作：	49

8.1.1 显示控制：式样一	49

9 外发：（待补充）	49

9.1 仪表功能外发	49

9.1.1显示控制：式样一	49

9.2 生产流水号技术要求：（首样可外发0）	53

9.2.1 显示控制：式样一	53

10 附件：	55

10.1 功能列表：	55

10.2 图纸：	55

10.3 CAN矩阵：	55

10.4 外发：	55

10.5 升级规范文件：	56

- 版本历史：

| 版本 | 变更内容 | 变更人 | 日期 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 新建润通草地车RMR42E-60（纯电）功能规范 | 黄红 | 2024.05.30 |  |
| V1.1 △1 | 7.3电池1soc显示7.3.1式样一： 按照车厂新给的矩阵，更新信号策略并增加描述 添加小电池1常亮和熄灭条件 | 黄红 | 2024.06.11 |  |
|  | 7.4电池2soc显示7.3.1式样一： 按照车厂新给的矩阵，更新信号策略并增加描述 添加小电池2亮和熄灭条件 | 黄红 | 2024.06.11 |  |
|  | 7.9故障判断7.9.1式样一： 策略，删除多余故障信号 | 黄红 | 2024.06.11 |  |
|  | 2.8.1.2.5CHRH_PLUIN&CHAGING& CHRGPROTECT电源状态： 2.8.1.2.5.1策略-执行输出，下电充电补充还点亮“总SOC”、“充电枪连接”及对应信号 | 黄红 | 2024.06.14 |  |
|  | 6.19系统指示灯6.19.1式样一： 添加MMCU 或者 SMCU 故障等级大于等于4级点亮该指示灯的策略和对应信号 添加上电没收到信号需点亮该指示灯的说明 | 黄红 | 2024.06.14 |  |
|  | 7.5总SOC显示7.5.1式样一 1、添加下电充电电源条件 2、策略添加4）下电充电也点亮总SOC | 黄红 | 2024.06.14 |  |
|  | 2.8.1.2.6无效电源状态-式样一： 添加上电没收到信号需点亮系统指示灯的说明 | 黄红 | 2024.06.14 |  |
| V1.2 △2 | 7.7累计工作时长：式样一 1、增加策略3，仪表需要存储累计工作时长 | 马彦峰 | 2024.07.01 |  |
|  | 9.1仪表外发功能：式样一 - 增加0x393外发信号 - 电源状态中增加“下电充电” |  |  |  |
|  | - 7.3电池１SOC显示：式样一 - 1、修改策略，信号掉线电池１SOC不显示 |  |  |  |
|  | - 7.4电池２SOC显示：式样一 - 1、增加电池２SOC电量输入信号 - 2、修改策略，信号掉线电池２SOC不显示 |  |  |  |

- 技术要求：

  - 仪表外观技术要求：

- （1）组件各部分装配良好，不允许有松动等现象；

（2）外观整洁，无明显缩水、夹线、气纹、划痕、污渍等等缺陷；

（3）其他性能符合：QC/T-727《汽车、摩托车用仪表》

- （4）外壳防护等级达到GB/T4208《外壳防护等级》中规定的IP67级（电缆线束除外）

  - 环境及电气性能要求：

电器性能：

- （1）标称电压：DC12V

- （2）测试电压：DC13.5V

- （3）静态电流≤1mA（13.5V测试）

（4）工作电压范围：

（4-1）仪表正常工作电压范围9V~16V，此时仪表各项功能正常，仪表时钟模块计时和记忆功能正常

（4-2）欠压保护：电压检测时长5秒，当仪表输入电压在V＜6.5V时，仪表液晶屏熄屏、各指示灯、CAN总线可不工作，但仪表时钟模块计时和记忆功能正常，仪表输入电压≥7V时，仪表恢复点亮

（4-3）过压保护：电压检测时长5秒，当仪表输入电压在V＞18V时，仪表液晶屏熄屏、各指示灯、CAN总线可不工作，但仪表时钟模块计时和记忆功能正常，仪表输入电压V≤17.5V时，仪表恢复点亮

（5）振动耐久性：50~500Hz，加速度10g，X、Y、Z三个方向各20hr，总共60hr

- 环境要求：

- （1）工作温度范围：-30℃至65℃

- （2）存储温度范围：-40℃至75℃

  - 终端电阻贴片要求：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（预留终端电阻） |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 终端电阻贴片要求 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：/ 2）信号来源：/ |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | 终端电阻贴片要求： （1）草地车RMR42E（纯电）仪表：不贴电阻，CAN通信速率250K 。 （2）纯电仪表需预留终端电阻位置，如后续车型有复用，不排除会选贴，详见预留终端电阻位置图，如下图： 图 1 RMRE42-60（纯电）车型 预留终端电阻位置图 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 蜂鸣器技术要求：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 蜂鸣器要求 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：/ 2）信号来源：/ |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | 硬件技术要求： （1）.蜂鸣器表面无皱缩、起层现象： （2）额定电压：DC 12V；工作电压范围：DC 3~26V； （3）额定电压下峰值电流：12mA； （4）固有频率：3.3±0.3KHZ （5）额定电压下10cm处最小音量：95dB; （6）蜂鸣方式：间歇式； （7）工作温度：-20℃~70℃…… 备注： 1、外置详见蜂鸣器规格书《蜂鸣器规格书-SS2306169重庆润通SS4235IS12L095P承认书》； 2、蜂鸣器外置，有源蜂鸣器，仪表仅驱动。 软件要求： （1）音效：天有为自定，不尖锐刺耳即可。 （2）频率：1s ON 1s OFF |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | - 获取蜂鸣器状态，信号如下： ID; /; 发送周期; 200ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ICU_BuzzerState; 1; 6; 1; 0; 0x0：Disable 0x1：ENable. |

  - APP技术要求：（待确认）

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | APP技术要求 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：/ 2）信号来源：/ |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | APP技术要求： （1）APP版本：国外版本，无国内版本。 （2）APP用途：实时读取车辆信息/OTA升级 （3）APP协议：TBD(2阶段启动前输入) |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 术语和定义：

### 2.6.1术语定义：

表 1缩略语定义

| 缩略语 | 英文原文 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| MMCU | Master Motor Control Unit | 主电机控制器（割草车行走电控） |
| SMCU | Slave Motor Control Unit | 从电机控制器（割草车行走电控） |
| CHG | Portable Charger | 便携式充电机 |
| BMCU | Blade Motor Control Unit | 刀盘电机控制器 |
| SBMS | Slave Battery Management System | 从电池管理系统 |
| MBMS | Master Battery Management System | 主电池管理系统 |
| ICU | Instrumentation Control Unit | 仪表控制单元 |
| TBOX | Telematics Box | 车联网终端 |

  - CAN信号技术要求：

- 通过CAN总线通信接收，通信速率250K

- 正常响应时间：章节中未特殊说明的正常响应时间为实时响应，详见各章节。

（3）掉线响应时间：所有CAN信号统一掉线时间为10倍信号周期。

（4）掉线后显示要求：掉线后，保持原有显示。接收到有效信号后，根据信号值进行显示

  - 电源模式技术要求：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 应用2.7.1 RMR42E-60（纯电） |

    - RMR42E-60（纯电）：

RMR42E-60车型中，外围电路KL15与KL30短接，ICU通电后，通过MMCU上报的电源模式以及MBMS上报的钥匙信号，进行仪表上电和下电的指令工作。整车只有一套电源，KL15与KL30上电时立刻常通，下电后KL15与KL30都断开。以KL15+KL130都有电+电源状态报文作为上电判断条件，按照2.7.1.2中各电源模式要求进行对应显示。

2.8.1.1电源模式定义：

MMCU上报7种整车电源模式，7种电源模式分别为KeyOFF、Pkey_ON、KeyACC、Ready、Chrg_PlugIn、Chrging及ChrgProtect，每种模式的解释请查看下表：

| 序号 | 电源模式 | 模式解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KeyOFF | 常规OFF：钥匙处于关闭状态，整车未启动，P档驻车处于驻车状态，电源无电压 |
| 2 | Pkey_ON | 钥匙处于关闭状态，P档驻车未踩下状态，电池处于预放电状态，DCDC处于工作状态，整车处于电子驻车状态 |
| 3 | KeyACC | 钥匙处于打开状态，整车上电，车辆不可驱动 |
| 4 | Ready | 钥匙处于打开装填，整车上电，行驶条件满足，整车行走与刀盘可驱动 |
| 5 | Chrg_PlugIn | 整车处于充电枪接入状态/ 充电未开始或者充电已完成 |
| 6 | Chrging | 整车处于正在充电状态 |
| 7 | ChrgProtect | 整车处于充电保护状态，电池退出充电流程，保持预放模式，整车处于带电状态 |
| 8 | 无效 | ICU上电2s内，未接收到整车电源状态报文，ICU上报无效电源状态 |

备注：

1、ICU上电，100ms后，可接收到第一帧电源状态报文（报文会有延迟）；

2.8.1.2电源模式要求：

MMCU上报整车电源模式，不同电源模式有不同要求，详细要求请查看如下章节。

2.8.1.2.1 KEYOFF电源状态：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

2.8.1.2.1.1显示控制：式样一

| 名称 | KEYOFF 电源状态 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | 硬线、CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件： 2）信号来源： 硬线：Pin12（15电）、Pin13（30电） CAN：CAN_0x125 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_PowerMode; 4; 2; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7~0x15：保留. |
| 策略 | 以下两种情况都可以触发关机状态： 1）30电和15电都断开，ICU无电源接入，整机处于关机状态。（纯电外部短接30、15电） 2）30电和15电都接入状态，接收到MMCU_PowerMode =0x0时，整机处于关机状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.1.2.2 PKEY_ON 电源状态：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

2.8.1.2.2.1显示控制：式样一

| 名称 | PKEY_ON 电源状态 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：30电和15电都接通（纯电外部短接30、15电） 硬线Pin12（15电）、硬线Pin13（30电） 2）信号来源：CAN_0x125 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_PowerMode; 4; 2; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7~0x15：保留. |
| 策略 | - （1）PKEY_ON: - ICU有电源接入，整车处于关闭钥匙状态，但未踩下驻车开关，未彻底断电，电池包处于预放电状态，仪表根据该电源模式进行声光提示用户关电为踩下驻车开关。 - （2）使能条件： - 条件1：ICU电源处于9-16V区间 - 条件2：MMCU电源模式上报为PKEY_ON，信号MMCU_PowerMode=0x1 - （3）执行输出： 动作1：仪表熄灭除挡位显示以外的所有显示内容，仅点亮P挡且间隔1S闪烁，占空比50% ； 动作2：以2S为周期间隔激活蜂鸣器，持续5min后关闭蜂鸣器； - 动作3：点亮交互指示灯LED，硬线Pin5脚输出PWM波占空比为50%控制激活为红色。 - （4）退出条件： - 当使能条件任一不满足时，退出所有执行动作。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.1.2.3 KEYACC电源状态：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

2.8.1.2.3.1显示控制：式样一

| 名称 | KEYACC 电源状态 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：30电和15电都接通（纯电外部短接30、15电） 硬线Pin12（15电）、硬线Pin13（30电） 2）信号来源：CAN_0x125 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_PowerMode; 4; 2; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7~0x15：保留. |
| 策略 | - （1）KEYACC： ICU有电源接入，整车处于钥匙打开状态，整车上电； （2）使能条件： 条件1：ICU电源处于9-16V 条件2：MMCU电源模式上报为KEYACC，MMCU_PowerMode=0x2 - （3）执行输出： 动作1：仪表在1.5s内点亮全部符号，有数码管显示1.5S内从0-9-0显示，不停留，之后按照信号值显示 备注：仅电源模式从KEYOFF（MMCU_PowerMode =0x0）¦¦PKEY_ON （MMCU_PowerMode =0x1）切换至KEYACC（MMCU_PowerMode =0x2）时，其他情况无自检显示 动作2：根据UI显示功能正常显示对应功能 动作3：点亮交互指示灯LED为白色，硬线Pin5脚输出高电平。 - （4）退出条件：TBD |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.1.2.4 READY电源状态：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

2.8.1.2.4.1显示控制：式样一

| 名称 | READY 电源状态 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：30电和15电都接通（纯电外部短接30、15电） 硬线Pin12（15电）、硬线Pin13（30电） 2）信号来源：CAN_0x125 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_PowerMode; 4; 2; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7~0x15：保留. |
| 策略 | - （1）READY： ICU有电源接入，整车处于钥匙打开状态，整车上电且进入可驱动状态； - （2）使能条件： 条件1：ICU电源处于9-16V 条件2：MMCU电源模式上报为Ready，信号MMCU_PowerMode=0x3 - （3）执行输出： 动作1：点亮Ready指示灯 动作2：点亮交互指示灯LED为绿色，硬线Pin5脚输出PWM占空比调为70% - （4）退出条件： 使能条件任一不满足退出所有执行动作 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.1.2.5CHRH_PLUIN & CHAGING & CHRGPROTECT电源状态：△1

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

2.8.1.2.5.1显示控制：式样一

| 名称 | CHRH_PLUIN & CHAGING & CHRGPROTECT | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：30电和15电都接通（纯电外部短接30、15电） 硬线Pin12（15电）、硬线Pin13（30电） 2）信号来源：CAN_0x125、0x18202922 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_PowerMode; 4; 2; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7~0x15：保留. ACC信号和CHG信号如下表： ID; 0x18202922; 发送周期; 100ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MBMS_TOTALSigCharge; 1; 0; 1; 0; 0x0：无 0x1：有. MBMS_TOTALSigAcc; 1; 1; 1; 0; 0x0：无 0x1：有. |
| 策略 | - 一、上电充电显示： - ICU有电源接入，整车处于钥匙打开状态，整车上电 - 使能条件： 条件1：ICU电源处于9-16V区间 条件2：MBMS上报有ACC信号且有CHG信号 ACC信号MBMS_TOTALSigAcc = 0x1 && CHG信号MBMS_TOTALSigCharge = 0x1 条件3：MMCU上报为CHRH_PLUIN ¦¦ CHAGING ¦¦ CHRGPROTECT 信号MMCU_PowerMode =0x4 ¦¦0x5 ¦¦0x6 - 执行输出： 动作1：根据UI显示功能正常响应显示功能 动作2： （1）CHRH_PLUIN：点亮电池充电进行中指示灯,1S为间隔闪烁，频率1Hz，占空比50% （2）CHAGING： 1）点亮电池充电进行中指示灯常亮 2）电量显示刻度条从0到高流水效果显示 - （3）CHRGPROTECT：点亮电池充电进行中指示灯,1S为间隔闪烁，频率1Hz，占空比50% - 二、下电充电显示： ICU有电源接入，整车处于钥匙关闭状态，整车下电 - 使能条件： 条件1：ICU电源处于9-16V区间 条件2：MBMS上报无ACC信号且有CHG信号 ACC信号MBMS_TOTALSigAcc = 0x0 && CHG信号MBMS_TOTALSigCharge = 0x1 条件3：MMCU上报为CHRH_PLUIN ¦¦ CHAGING ¦¦ CHRGPROTECT 信号MMCU_PowerMode =0x4 ¦¦0x5 ¦¦0x6 - 执行输出： 动作1：仅点亮充电相关显示内容，详细要求如下： （1）CHRH_PLUIN：点亮电池充电进行中指示灯,1S为间隔闪烁，频率1Hz，占空比50% （2）CHAGING： 1）点亮电池充电进行中指示灯常亮 2）电量显示刻度条从0到高流水效果显示，持续3min后熄灭 - （3）CHRGPROTECT：点亮电池充电进行中指示灯,1S为间隔闪烁，频率1Hz，占空比50% |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | - 下电充电除了点亮“电池充电进行中”指示灯、电池“1SOC”或“2SOC”，还点亮“总SOC”和“充电枪连接”。 - 总SOC信号：MBMS_StatSoc，详见“总SOC显示”章节。 - 充电枪连接：MBMS_StatBattChargeState，详见“充电枪连接”章节。 |  |  |  |  |  |  |

2.8.1.2.6无效电源状态：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

2.8.1.2.6.1显示控制：式样一△1

| 名称 | 无效电源状态 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 1）电源条件：30电和15电都接通（纯电外部短接30、15电） 硬线Pin12（15电）、硬线Pin13（30电） 2）信号来源：CAN_0x125、0x18202922 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_PowerMode; 4; 2; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7~0x15：保留. |
| 策略 | - 使能条件： 条件1：ICU电源处于9-16V区间 条件2：ICU上电2s内，未接收到整车电源状态0x125报文 - 执行输出： - 动作1：ICU上报无效电源状态，仪表外发0x3A2 ICU_POWERStateFB=0x7，且点亮系统故障灯，系统故障灯即系统指示灯（指示灯信号详见6.19系统指示灯章节） |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 造型图：

| 项目 | 零件号 | 效果图 |
| --- | --- | --- |
| 草地车5吋段码 | RMRE42-60 |  |

- 产品概述：

  - 仪表型号：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMRE42-60 | 润通草地车、纯电 |

  - 功能列表：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMRE42-60 | 参考附件－功能列表 |

  - 自检信息：

5吋段码RMR42E-60（纯电）仪表：

1、1.5s内点亮全部符号，有数码管显示的从0-9-0显示，完成自检后按照信号值实时响应。

- 2、故障优先级高于自检，故障解除完成自检，仪表才可正常工作。如遇欠压：欠压保护后，再升高电压，仪表恢复点亮后，仪表需要自检，完成自检后才可响应仪表正常状态。

- 3、自检时不允许进行按键操作，自检结束后实时恢复。

- 引脚定义：

  - 接插件型号：

  - 仪表针脚定义：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 针脚定义：式样一 |

    - 针脚定义：式样一

| 序号 | 功能定义 | 接口参数 | 输入/输出 | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | 蜂鸣器驱动 | 电压范围9-16V 最大持续电流20mA | O | 共振频率3KHz 工作电压12V/12mA |
| 4 | 交互指示灯电源控制 | 电压范围9-16V/2W | O | 受控输出 |
| 5 | 交互指示灯驱动 | 12VPWM占空比控制 | O | / |
| 6 | 交互指示灯GND | / | / | / |
| 7 | / | / | / | / |
| 8 | / | / | / | / |
| 9 | / | / | / | / |
| 10 | / | / | / | / |
| 11 | 12V_GND | / | / | / |
| 12 | 12V+（KL15） | 电压范围9-16V | I | （纯电外部短接KL30） 混动区分KL15与KL30 |
| 13 | 12V+（KL30） | 电压范围9-16V | I | / |
| 14 | LED开关检测 | 电压范围9-16V | I | 大灯灯光检测 |
| 15 | 草满开关检测 | 高有效9-16V | I | 草满指示开关 |
| 16 | 按键检测A | 高有效9-16V | I | 预留 |
| 17 | 按键检测B | 高有效9-16V | I | 预留 |
| 18 | 按键检测C | 高有效9-16V | I | 预留 |
| 19 | 按键检测D | 低有效检测0-2.5V | I | 预留 |
| 20 | 按键检测E | 低有效检测0-2.5V | I | 预留 |
| 21 | / | / | / | / |
| 22 | CANH | 支持耐压16V | I/O | / |
| 23 | CANL | 支持耐压16V | I/O | / |
| 24 | / | / | / | / |
| 25 | / | / | / | / |
| 26 | / | / | / | / |

- 报警灯：

  - 大灯灯光检测：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 大灯灯光检测 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：硬线PIN14 高电平有效 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 1）仪表检测到Pin14脚状态为高电平时，点亮指示灯；当Pin14脚状态为低/悬空时，熄灭指示灯。 2）消抖时间500ms。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电喷故障指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（预留） |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 发动机故障指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 琥珀色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN报文触发 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | CAN报文触发 （TBD混动预留） |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 机油压力报警指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（预留） |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 机油压力报警指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 红色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN报文触发 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | CAN报文触发 （TBD混动预留） |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 燃油低指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（预留） |

    - 显示控制：式样二

| 名称 | 燃油低指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 白色/琥珀色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - CAN报文触发实时显示 - CAN报文触发（TBD混动预留） - 图标正常是白色；油量低，图标变为黄色。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 挡位指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | ### 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 行走挡位显示 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN_0x125 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_TravelSpeedGear; 2; 8; 1; 0; 0x0：无效 0x1：1档 0x2：2档 0x3：保留. MMCU_ParkingGearState; 1; 23; 1; 0; 0x0：未检测到 0x1：驻车. |
| 策略 | - CAN报文触发实时显示，纯电车型仅有P挡、1挡、2挡， - （1）行走挡位1~2挡，信号如下： CAN信号：MMCU_TravelSpeedGear=0x1时，显示1挡； CAN信号：MMCU_TravelSpeedGear=0x2时，显示2挡； CAN信号：MMCU_TravelSpeedGear=0x0、0x3时，不显示挡位。 （2）P挡为驻车挡位，信号如下： CAN信号：MMCU_ParkingGearState=0x0时，不显示挡位； CAN信号：MMCU_ParkingGearState=0x1时，显示P挡； - （3）点亮优先，P挡优先级高于1挡2挡。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 蓝牙显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | ### 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 蓝牙连接指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | 蓝牙模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 - 信号来源：蓝牙模块 、CAN_0x3A2 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | 1）支持连接手机蓝牙通过蓝牙与APP进行数据透传。 2）根据蓝牙连接状态实时显示：仪表判断蓝牙连接成功后，指示灯白色常亮；连接断开后，蓝牙指示灯熄灭。 3）牙连接时间4秒内，有效连接距离10米 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 铅酸电池故障指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（预留） |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 铅酸电池故障指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 红色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN报文触发 3）实现阶段：TBD |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | CAN报文触发 （TBD混动预留） |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 刀盘过载指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

  - 草满指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 草满指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 琥珀色 | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：硬线 PIN15 高电平有效 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 当Pin15脚状态为高电平时持续500ms，点亮指示灯；当Pin15脚状态为低/悬空时，立即熄灭指示灯。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 刀盘过载指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 红色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN_0x38E ID; 0x38E; 发送周期; 200ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. BMCU_Moto1_Locked_RotorFault; 1; 8; 1; 0; 0x0：无故障 0x1：4级故障. BMCU_Moto2_Locked_RotorFault; 1; 9; 1; 0; 0x0：无故障 0x1：4级故障. |
| 策略 | - CAN信号BMCU_Moto1_Locked_RotorFault=0x1或者BMCU_Moto2_Locked_RotorFault=0x1，点亮指示灯。 - 2）CAN信号BMCU_Moto1_Locked_RotorFault=0x0并且BMCU_Moto2_Locked_RotorFault=0x0，熄灭指示灯 - 3）信号值点亮优先 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 座椅检测指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 座椅检测 指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN_0x125 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_SeatDetectState; 1; 17; 1; 0; 0x0：无人 0x1：有人. |
| 策略 | - 座椅无人：信号MMCU_SeatDetectState=0x0时，指示灯闪烁，频率1Hz 占空比50% 2）座椅有人：信号MMCU_SeatDetectState=0x1时，指示灯常亮。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 钥匙接入指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| ### 名称 | 钥匙接入指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN_0x18202922 ID; 0x18202922; 发送周期; 100ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MBMS_TOTALSigAcc; 1; 1; 1; 0; 0x0：无 0x1：有. |
| 策略 | 1）信号MBMS_TOTALSigAcc=0x0，指示灯熄灭 2）信号MBMS_TOTALSigAcc=0x1，指示灯点亮 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Ready指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | Ready指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 绿色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：Ready 2）信号来源：CAN_0x18202922 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_PowerMode; 4; 2; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7~0x15：保留. |
| 策略 | 信号MMCU_PowerMode=0x3，点亮READY指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 点亮交互指示灯LED为绿色，硬线Pin5脚输出PWM占空比为70% |  |  |  |  |  |  |

  - 电池充电进行中指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 充电指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：上电充电、下电充电 2）信号来源：CAN_0x125、0x18202922 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_PowerMode; 4; 2; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7~0x15：保留. ACC信号和CHG信号如下表： ID; 0x18202922; 发送周期; 100ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MBMS_TOTALSigCharge; 1; 0; 1; 0; 0x0：无 0x1：有. MBMS_TOTALSigAcc; 1; 1; 1; 0; 0x0：无 0x1：有. |
| 策略 | - 一、上电充电显示： - ICU有电源接入，整车处于钥匙打开状态，整车上电 - 使能条件： 条件1：ICU电源处于9-16V区间 条件2：MBMS上报有ACC信号且有CHG信号 ACC信号MBMS_TOTALSigAcc = 0x1 && CHG信号MBMS_TOTALSigCharge = 0x1 条件3：MMCU上报为CHRH_PLUIN ¦¦ CHAGING ¦¦ CHRGPROTECT 信号MMCU_PowerMode =0x4 ¦¦0x5 ¦¦0x6 - 执行输出： 动作1：根据UI显示功能正常响应显示功能 动作2： （1）CHRH_PLUIN：点亮电池充电进行中指示灯,1S为间隔闪烁，频率1Hz，占空比50% （2）CHAGING： 1）点亮电池充电进行中指示灯常亮 2）电量显示刻度条从0到高流水效果显示 - （3）CHRGPROTECT：点亮电池充电进行中指示灯,1S为间隔闪烁，频率1Hz，占空比50% - 二、下电充电显示： ICU有电源接入，整车处于钥匙关闭状态，整车下电 - 使能条件： 条件1：ICU电源处于9-16V区间 条件2：MBMS上报无ACC信号且有CHG信号 ACC信号MBMS_TOTALSigAcc = 0x0 && CHG信号MBMS_TOTALSigCharge = 0x1 条件3：MMCU上报为CHRH_PLUIN ¦¦ CHAGING ¦¦ CHRGPROTECT 信号MMCU_PowerMode =0x4 ¦¦0x5 ¦¦0x6 - 执行输出： 动作1：仅点亮充电相关显示内容，详细要求如下： （1）CHRH_PLUIN：点亮电池充电进行中指示灯,1S为间隔闪烁，频率1Hz，占空比50% （2）CHAGING： 1）点亮电池充电进行中指示灯常亮 2）电量显示刻度条从0到高流水效果显示，持续3min后熄灭 （3）CHRGPROTECT：点亮电池充电进行中指示灯,1S为间隔闪烁，频率1Hz，占空比50% |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 对外放电指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（预留） |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 对外放电指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready 2）信号来源：CAN报文触发 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | CAN报文触发实时显示，两个项目均有实现。 信号:TBD |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 发动机工作指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（预留） |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 发动机工作指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN报文触发 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | CAN报文触发（TBD混动预留） |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 刀盘开关指示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 刀盘开关指示 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN_0x157 ID; 0x157; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. BMCU_PTOSwicthState; 1; 3; 1; 0; 0x0：关闭 0x1：打开. |
| 策略 | 1）信号BMCU_PTOSwicthState=0x0时，刀盘关闭，熄灭刀盘指示灯； 2）信号BMCU_PTOSwicthState=0x1时，刀盘打开，点亮刀盘指示灯。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 刀盘挡位指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 刀盘档位指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN_0x157 ID; 0x157; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. BMCU_BladeSpeedGear; 3; 4; 1; 0; 0x0：无效 0x1：1档 0x2：2档 0x3：3档 0x4~0x7：保留. BMCU_ErrorGrage; 3; 32; 1; 0; 0x0：无故障 0x1：1级故障 0x2：2级故障 0x3：3级故障 0x4：4级故障 0x5~0x7：保留. |
| 策略 | 1）运行时：白色刀盘图标，实时档位； 2）正常显示：白色刀盘图标，实时档位，信号如下： CAN信号BMCU_BladeSpeedGear=0x1，为1挡，刀盘和挡位一起点亮； CAN信号BMCU_BladeSpeedGear=0x2，为2挡，刀盘和挡位一起点亮； CAN信号BMCU_BladeSpeedGear=0x3，为3挡，刀盘和挡位一起点亮； CAN信号BMCU_BladeSpeedGear信号值为0x0、0x4~0x7时，不显示 3）故障显示：白色刀盘图标和挡位一起1Hz闪烁500ms ON 500ms OFF，信号如下： CAN信号BMCU_ErrorGrage=0x1、为1级故障； CAN信号BMCU_ErrorGrage=0x2，为2级故障； CAN信号BMCU_ErrorGrage=0x3，为3级故障； CAN信号BMCU_ErrorGrage=0x4，为4级故障。 4）故障优先级高于正常显示。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 定速巡航指示灯：（待确认）

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 定速巡航指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN报文触发 （两个项目均有实现） |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | CAN报文触发实时显示 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 系统指示灯：△1

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车润通5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 系统指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 红色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 - 信号来源：CAN_0x125、0x134 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_ErrorGrage; 3; 48; 1; 0; 0x0：无故障 0x1：1级故障 0x2：2级故障 0x3：3级故障 0x4：4级故障 0x5：5级故障 0x6：保留 0x7：保留. ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. SMCU_ErrorGrage; 3; 16; 1; 0; 0x0：无故障 0x1：1级故障 0x2：2级故障 0x3：3级故障 0x4：4级故障 0x5：5级故障 0x6：保留 0x7：保留. |
| 策略 | CAN报文触发实时显示，没故障不显示，有故障变红； 信号MMCU_ErrorGrage=0x4、0x5或SMCU_ErrorGrage=0x4、0x5时，点亮该指示灯；为其他值时熄灭该指示灯。 ICU上电2s内，未接收到整车电源状态0x125报文，也要点亮系统指示灯，详见2.8.1.2.6无效电源状态章节。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 动力电池故障指示灯HV：（待确认）

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 动力电池故障指示灯HV | 符号 |  | 颜色 | 红色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN报文触发 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | CAN报文触发实时显示 没故障不显示，有故障变红 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 充电枪连接：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 充电枪连接 | 符号 |  | 颜色 | 红色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电、下电充电 2）信号来源：CAN_0x18203220 ID; 0x18203220; 发送周期; 250ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MBMS_StatBattChargeState; 3; 8; 1; 0; 0x0：充电器未连接 0x1：充电器已连接,未充电/充电完成 0x2：充电中 0x3：充电保护 0x4~0x6：Reserved 0x7：无效. |
| 策略 | 1）信号MBMS_StatBattChargeState=0x1、0x2、0x3时，点亮充电枪连接指示灯；为其他值时熄灭指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 交互指示灯控制：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 交互指示灯控制 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：Pkey_ON、KeyACC、Ready - 信号来源：CAN_0x125、0x134、0x157 ID; 0x125; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_ErrorGrage; 3; 48; 1; 0; 0x0：无故障 0x1：1级故障 0x2：2级故障 0x3：3级故障 0x4：4级故障 0x5~0x7：保留. MMCU_PowerMode; 4; 2; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7~0x15：保留. ID; 0x134; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. SMCU_ErrorGrage; 3; 16; 1; 0; 00x0：无故障 0x1：1级故障 0x2：2级故障 0x3：3级故障 0x4：4级故障 0x5~0x7：保留. ID; 0x157; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. BMCU_ErrorGrage; 3; 32; 1; 0; 0x0：无故障 0x1：1级故障 0x2：2级故障 0x3：3级故障 0x4：4级故障 0x5~0x7：保留. |
| 策略 | 交互指示灯为仪表可控供电且三色（红/绿/白）可变的外接LED灯具，仪表通过判断相应的整车状态，输出12V/PWM波占空比控制灯具进入不同的颜色显示状态，详细如下： - 红色显示 - 使能条件：满足以下任意条件，进入红色显示 条件1：主从行走电机发生3-4级故障 CAN信号：MMCU_ErrorGrage=0x3时，主行走电机3级故障 CAN信号：MMCU_ErrorGrage=0x4时，主行走电机4级故障 CAN信号：SMCU_ErrorGrage=0x3时，从行走电机3级故障 CAN信号：SMCU_ErrorGrage=0x4时，从行走电机4级故障 条件2：刀盘电机发生3-4级故障 CAN信号：BMCU_ErrorGrage=0x3，刀盘电机3级故障 CAN信号：BMCU_ErrorGrage=0x4，刀盘电机4级故障 条件3：整车电源模式进入PKEYON，MMCU_PowerMode=0x1时且持续5S - 执行动作： - 动作1：硬线Pin5脚输出输出占空比为50%的PWM控制灯具显示为红色 - 退出条件： - 使能条件全部都不满足，退出当前功能 - 白色显示 - 使能条件：满足以下任意条件，进入白色显示 - 条件1：整车电源模式进入KEYACC CAN信号：MMCU_PowerMode=0x2时，为KEY_ACC模式， - （2）执行动作： - 动作1：硬线Pin5脚输出高电平控制灯具显示为白色 - （3）退出条件： - 使能条件全部都不满足，退出当前功能。 - 绿色显示 - 使能条件：满足以下任意条件，进入绿色显示 - 条件1：整车电源模式进入READY CAN信号：MMCU_PowerMode=0x3时，为READY模式 - 执行动作： - 动作1：硬线Pin5脚输出占空比为70%的PWM控制灯具显示为绿色 - 退出条件： - 使能条件全部都不满足，退出当前功能 |  |  |  |  |  |  |

- 行车电脑：

  - 燃油表：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（预留） |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 燃油表 | 符号 |  | 单位 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN报文触发 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | CAN报文触发（TBD混动预留） RMRE42-60混动项目使用，（两个项目平台化） （TBD混动预留）刻度条颜色参考UI，图标正常是白色；油量低，图标变为黄色 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 胎压、胎温显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 左胎压显示/右胎压显示 | 符号 |  | 单位 | Bar | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | 根据胎压接收模块实时显示左胎压和右胎压 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电池1SOC显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一△1△2

| ### 名称 | 电池1SOC显示 | 符号 |  | 单位 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电、下电充电 - 信号来源：CAN_0x18200A20、CAN_0x18203220 ID; 0x18200A20; 发送周期; 250; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MBMS_Soc; 8; 32; 1; 0. ID; 0x18203220; 发送周期; 250; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MBMS_StatBattWorkState; 4; 0; 1; 0; 0x0：主电池单独放电 0x1：主电池单独充电 0x2：主电池单独回馈 0x3：副电池单独放电 0x4：副电池单独充电 0x5：副电池单独回馈 0x6：主副并联放电 0x7：主副并联充电 0x8：主副并联回馈 0x9~0xE：保留 0xF：无效. |
| 策略 | 1）CAN报文触发实时显示，信号：MBMS_Soc，主电池是根据这个信号显示电量的； 2）充电时，从0格显示到当前SOC电量格需要有动画效果；电量低仅有最后一格时，最后一格闪烁 ，1HZ闪烁500ms ON 500ms OFF ； 3）最后三格渐变红色显示（仪表效果）； 4）MBMS_StatBattWorkState=0x1时，单独给主电池1SOC充电，仅电池1SOC显示充电动画效果； 5）MBMS_StatBattWorkState=0x7时，并联给主电池1SOC和副电池2SOC充电，电池1SOC和2SOC同时显示充电动画效果。 6）“电池1”小图标常亮条件： （1）上电：“电池1SOC”处于正常通信且“电池1SOC”电量非零时该图标常亮； （2）下电：“电池1SOC”处于正常通信且处于充电中状态时该图标常亮。 7）“电池1”小图标熄灭条件： 上电或下电“电池1SOC”处于非正常通信或下电“电池1SOC”处于非充电状态下，该图标熄灭。 - 连续2500ms没有接收到“0x18200A20”信号，认为信号掉线，电池１SOC不显示 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

ParkingGear

  - 电池2SOC显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一△1△2

| ### 名称 | 电池2SOC显示 | 符号 |  | 单位 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电、下电充电 2）信号来源：CAN_0x18203220、0x18200A21 ID; 0x18200A21; 发送周期; 250; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. SBMS_Soc; 8; 32; 1; 0. ID; 0x18203220; 发送周期; 250; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MBMS_StatBattWorkState; 4; 0; 1; 0; 0x0：主电池单独放电 0x1：主电池单独充电 0x2：主电池单独回馈 0x3：副电池单独放电 0x4：副电池单独充电 0x5：副电池单独回馈 0x6：主副并联放电 0x7：主副并联充电 0x8：主副并联回馈 0x9~0xE：保留 0xF：无效. |
| 策略 | 1）CAN报文触发实时显示，信号：SBMS_Soc， 副电池是根据这个信号显示电量的； 2）充电时，从实际SOC显示到100%SOC需要有动画效果，电量低仅有最后一格时，最后一格闪烁 （1HZ闪烁500ms ON 500ms OFF ）； 3）最后三格渐变红色显示； 4）MBMS_StatBattWorkState=0x4时，单独给副电池2SOC充电，仅电池2SOC显示充电动画效果； 5）MBMS_StatBattWorkState=0x7时，并联给主电池1SOC和副电池2SOC充电，电池1SOC和2SOC同时显示充电动画效果。 6）“电池2”小图标常亮条件： （1）上电：“电池2SOC”处于正常通信且“电池2SOC”电量非零时该图标常亮； （2）下电：“电池2SOC”处于正常通信且处于充电中状态时该图标常亮。 7）“电池2”小图标熄灭条件： 上电或下电“电池2SOC”处于非正常通信或下电“电池2SOC”处于非充电状态下，该图标熄灭。 8）连续2500ms没有接收到“0x18200A21”信号，认为信号掉线，电池２SOC不显示 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 总SOC显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一△1

| ### 名称 | 总SOC显示 | 符号 |  | 单位 | % | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电、下电充电 2）信号来源：CAN_0x18203020 ID; 0x18203020; 发送周期; 250ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MBMS_StatSoc; 8; 32; 1; 0. |
| 策略 | - 根据信号MBMS_StatSoc输入进行显示 - 显示范围：0~100% - 显示精度：1% - 4）下电充电也点亮总SOC |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 单次工作时长统计：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| ### 名称 | 单次工作时长统计 | 符号 |  | 单位 | 小时：分钟 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN_0x339 ID; 0x339; 发送周期; 2000ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. MMCU_SingleWorkingHours; 8; 40; 0.1; 0. |
| 策略 | - 根据信号MMCU_SingleWorkingHours输入进行换算显示 - 显示精度：1分钟 - 3）首次上电默认显示0ｈ |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 累计工作时长：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一△2

| 名称 | 总工作时间 | 符号 |  | 单位 | h | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 2）信号来源：CAN_0x339 ID; 0x339; 发送周期; 2000ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. BMCU_AccumulatedWorkHour; 16; 56; 0.1; 0. |
| 策略 | 1）根据信号BMCU_AccumulatedWorkHour输入进行显示 2）显示精度：0.1h 3）首次上电默认显示0ｈ 4）仪表要存储累计工作时长，未接收到信号，显示存储中的数据，接收到有效信号，按信号值显示 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 故障码显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（待车厂输入文件） |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 故障码显示 | 符号 |  | 单位 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 - 信号来源：CAN_0x3A7 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 故障判断：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一△1

| 名称 | 故障判断-通信丢失故障 | 符号 | / | 单位 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 - 信号来源：CAN_0x3A7 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | 故障1：与MBMS通信丢失 MBMS_VoltCurrSoc（0x18200A20）、MBMS_SignalStateInfo（0x18202922）、MBMS_ERROR（0x18202A20）、MBMS_VoltCurrSocALL（0x18203020）、MBMS_ChargeParamStat（0x18203120）、MBMS_DynamicParamTotal（0x18203220）、MBMS_DynamicParam1（0x18203820） 故障2：与SBMS通信丢失 SBMS_VoltCurrSoc（0x18200A21）、SBMS_DynamicParam1（0x18203821）、 故障3：与BMCU通信丢失 BMCU_StateInfo_157h（0x157）、BMCU__RunStatistics_389h（0x389）、BMCU_Error（0x38E）、 故障4：与MMCU通信丢失 MMCU_DynamicParam_11Bh（0x11B）、MMCU_StateInfo_125h（0x125）、MMCU_RunStatistics_339h（0x339）、MMCU_Error（0x33E） - 针对MBMS、SBMS先建立连接后，再出现掉线后才认为掉线 - 根据故障状态外发3A7下对应的故障信号 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 菜单设置：

  - 按键操作：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一（预留） |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 按键 | 符号 | / | 单位 | / | 信号 来源 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电 - 信号来源：支持3路高电平按键检测预留，支持2路低有效按键检测预留 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 外发：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

  - 仪表功能外发

- 9.1.1显示控制：式样一△2

| 名称 | 按键 | 符号 | / | 单位 | / | 信号 来源 | 硬线 CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：KeyACC、Ready、上电充电、下电充电 2）信号来源：CAN |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 依据仪表状态进行外发 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 外发：0x3A2、0x3A7、0x393 ICU_StateInfo_3A2h外发信号如下： ID; 0x3A2; 发送周期; 200ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ICU_POWERStateFB 仪表电源模式反馈; 4; 0; 1; 0; 0x0：KEY_OFF 0x1：PKEY_ON 0x2：KEY_ACC 0x3：READY 0x4：CHRG_PLUGIN 0x5：CHRGING 0x6：CHRGEND 0x7：无效 0x8~0x15：保留. ICU_KL15State KL15电; 1; 4; 1; 0; 0x0：无效 0x1：有效. ICU_LEDLightState 大灯检测状态; 1; 5; 1; 0; 0x0：关闭 0x1：打开. ICU_BuzzerState 蜂鸣器状态; 1; 6; 1; 0; 0x0：Disable 0x1：ENable. ICU_IndicatorLightState 交互指示灯驱动; 3; 8; 1; 0; 0x0：Disable 0x1：100%占空比白色 0x2：70%占空比绿色 0x3：50%占空比红色 0x4~0x7：保留. ICU_IndicatorLightPowerState 交互指示灯电源使能; 1; 11; 1; 0; 0x0：Disable 0x1：Enable. ICU_GrassFullState 草满开关检测状态; 1; 12; 1; 0; 0x0：无效 0x1：有效. ICU_kEY_AState 按键A状态; 1; 13; 1; 0; 0x0：无效 0x1：有效. ICU_kEY_BState 按键A状态; 1; 14; 1; 0; 0x0：无效 0x1：有效. ICU_kEY_CState 按键C状态; 1; 15; 1; 0; 0x0：无效 0x1：有效. ICU_kEY_DState 按键D状态; 1; 16; 1; 0; 0x0：无效 0x1：有效. ICU_kEY_EState 按键E状态; 1; 17; 1; 0; 0x0：无效 0x1：有效. ICU_BluetoothConnectState 蓝牙连接状态; 3; 20; 1; 0; 0x0：未连接 0x1：连接中 0x2：已连接 0x3：连接失败 0x4~0x7：保留. 0x3A7外发信号如下： ID; 0x3A7; 发送周期; 200ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ICU_MasterBMSCommunicatlost 与MBMS通信丢失; 1; 0; 1; 0. ICU_SlaveBMSCommunicatlost 与SBMS通信丢失; 1; 1; 1; 0. ICU_MCUCommunicatlost 与MMCU通信丢失; 1; 2; 1; 0. ICU_VCUCommunicatlost 与BMCU通信丢失; 1; 3; 1; 0. 0x393外发信号如下： ID; 0x393; 发送周期; 200ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ICU_HardVer 硬件主版本号V整数位; 8; 0; 1; 0. ICU_SubHardVer 硬件子版本号V小数位; 8; 8; 1; 0. ICU_SoftVer 软件版本序号V整数位; 8; 16; 1; 0. ICU_SubSoftVer 软件子版本号V小数位; 8; 24; 1; 0. ICU_SoftPhaseVer 软件阶段版本; 4; 32; 1; 0; 0x0：Alpha 版 0x1：Beta 版 0x2：RC版本 0x3：RE版 0x4~0x15：无效. ICU_ProtoVer 协议版本号整数位; 8; 40; 1; 0. ICU_ProtoSubVer 协议版本号小数位; 8; 48; 1; 0. |

  - 生产流水号技术要求：（首样可外发0）

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地车5吋段码 | RMR42E-60 | 显示控制：式样一 |

    - 显示控制：式样一

| 名称 | 生产流水号 | 符号 | / | 颜色 | / | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | - 电源条件：30电和15电都接通（纯电外部短接30、15电） 硬线Pin12（15电）、硬线Pin13（30电） 2）信号来源：CAN_0x398、0x39D |  |  |  |  |  |  |
| 策略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | ID; 0x398; 发送周期; /; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ICU_SN5 流水码第5位; 8; 0; 1; 0. ICU_SN4 流水码第4位; 8; 1; 1; 0. ICU_SN3 流水码第3位; 8; 2; 1; 0. ICU_SN2 流水码第2位; 8; 3; 1; 0. ICU_SN1 流水码第1位; 8; 4; 1; 0. ICU_SN0 流水码第0位; 8; 5; 1; 0. ID; 0x39D; 发送周期; /; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ICU_ProductName 产品名称代码; 16; 8; 1; 0. ICU_ProductCode 制造厂商代码; 16; 24; 1; 0. ICU_CustomerCode 客户代码; 8; 32; 1; 0. ICU_ProductYear 生产日期年; 8; 40; 1; 0. ICU_ProductMon 生产日期月; 8; 48; 1; 0. ICU_ProductDay 生产日期日; 8; 56; 1; 0. |

- 附件：

  - 功能列表：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| RMR42E-60纯电 |  |

  - 图纸：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| RMR42E-60纯电 | 无 |

  - CAN矩阵：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| RMR42E-60纯电 |  |

  - 外发：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| RMR42E-60纯电 | 参考CAN矩阵 |

  - 升级规范文件：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| RMR42E-60纯电 | 无 |

备注：

- RMR42E-60纯电：ICU应支持基于UDSonCAN的BOOTLODER程序刷写

- 2阶段进行诊断开发提供诊断调查问卷表