天鹰摩托项目功能规范

V2.2

目录

一、 版本历史：	6

二、 技术要求：	11

2.1 仪表外观技术要求：	11

2.2 环境及电气性能要求：△2△7△10	11

三、 造型图：△6	12

四、 产品概述：△6	13

4.1.仪表型号：	13

4.2.功能列表：	13

4.3.自检信息：△6	13

五、 引脚定义：	14

5.1.接插件型号：	14

5.2.仪表针脚定义：△6	14

5.2.1针脚定义：式样一	14

六、 报警灯：△6	16

6.1 左转指示灯：	16

6.1.1显示控制：式样一	16

6.2 右转指示灯：	16

6.2.1显示控制：式样一	16

6.3 远光指示灯：	17

6.3.1显示控制：式样一△6	17

6.4 电喷故障指示灯：	17

6.4.1显示控制：式样一	17

6.5 ABS指示灯：	18

6.5.1显示控制：式样一△1△3	18

6.6 机油报警灯：	19

6.6.1显示控制：式样一	19

6.7 燃油低指示灯：	19

6.7.1显示控制：式样一	20

6.8 水温报警灯：	20

6.8.1显示控制：式样一△3△5△9	20

6.9 蓝牙显示：	21

6.9.1显示控制：式样一	21

6.10 TCS指示灯：	21

6.10.1显示控制：式样一△1△2△4△6△11	22

6.11 自动启停：	23

6.11.1显示控制：式样一△12	23

6.12 钥匙防盗：	24

6.12.1显示控制：式样一	24

6.13 保养：	24

6.13.1显示控制：式样一	24

6.14 电池电压低报警灯：	25

6.14.1显示控制：式样一△6	25

6.15 边撑状态：	26

6.15.1显示控制：式样一	26

6.16 胎压报警灯：	26

6.16.1显示控制：式样一△4△6△7△8△9△10△11△12	27

6.17 简易导航：	28

6.17.1显示控制：式样一△6△7	28

6.18 位置指示灯：	28

6.18.1显示控制：式样一△6△10	29

七、行车电脑：△6	30

7.1 车速表：	30

7.1.1显示控制：式样一△3△4△6△9△12	30

7.2 转速表：	30

7.2.1显示控制：式样一△3△5△6△12	31

7.3 水温表：	31

7.3.1显示控制：式样一△1△3△9	32

7.4 燃油表：	33

7.4.1显示控制：式样一△4△5△10△12	33

7.5 总计里程：	34

7.5.1显示控制：式样一△12	34

7.6 小计里程：	34

7.6.1显示控制：式样一△12	35

7.7 时间显示：	35

7.7.1显示控制：式样一	35

7.8 自动感光：	36

7.8.1显示控制：式样一	36

7.9 蓄电池电压：	36

7.9.1显示控制：式样一△4△6	37

7.10 胎压显示：	37

7.10.1显示控制：式样一△4△5△6△7△9△10△11△12	37

7.11 故障码显示：	40

7.11.1显示控制：式样一△1	40

八、菜单设置：△6	42

8.1 按键操作：	42

8.1.1 显示控制：式样一△3△4△5△6△10△11	42

8.1.2 显示控制：式样二	44

九、外发：△6	46

9.1 显示控制：式样一△1△3△4△8△11	46

十、静默：△7	49

10.1 显示控制：式样一	49

十一、附件：△6△7	50

11.1功能列表：	50

11.2图纸：	50

11.3 CAN矩阵：	50

11.4外发：	50

11.5升级规范文件：	51

11.6简易导航图标显示文件：	51

- 版本历史：

| 版本 | 变更内容 | 变更人 | 日期 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版功能规范 | 马彦峰 | 2024.4.17 |  |
| V1.1 △1 | - 6.5ABS报警灯 - 修改策略硬线输入Pin10改为Pin13 | 马彦峰 | 2024.04.24 | 修改错误 |
|  | - 7.3水温表 - 水温数值显示补充说明小数部分四舍五入 |  |  |  |
|  | - 7.11故障码显示 - 修改402报文周期由10ms改为100ms |  |  |  |
|  | - 6.10 TCS指示灯 - 完善TCS指示灯点亮及外发策略 |  |  | 根据绥化项目回复24.04.24完善逻辑 |
|  | - 九、外发 - 增加TCS外发信号 |  |  |  |
| V1.2 △2 | - 1、修改规范中天鹰项目零件号由TY100改为TY200.080000b - 2、更新附件功能列表V1.1_240425 | 马彦峰 | 2024.04.25 | 根据绥化项目通知24.04.25 |
|  | - 6.10 TCS指示灯 - 1、修改TCS开关断15电和30电都恢复默认开启状态 - 2、修改TCS报警灯闪烁频率：快：2HZ，慢1HZ - 3、修改信号来源0x220为输出信号 |  |  |  |
|  | - 2.2环境及电气性能要求 - 增加高低电平电压说明 |  |  | 完善式样 |
| V1.3 △3 | - 6.5 ABS指示灯 - 去掉ABS指示灯CAN信号来源 | 肖月 | 2024.05.07 | 根据车厂回复，完善逻辑24.05.06 |
|  | - 6.8 水温报警灯 - 1、补充水温报警灯回差 - 2、补充水温报警外发逻辑 |  |  | 完善式样 |
|  | - 7.1 车速表 - 补充3km/h以下车速显示、车速回差及车速外发 |  |  |  |
|  | - 7.2 转速表 - 补充转速回差和转速外发 |  |  |  |
|  | - 7.3 水温表 - 1、补充水温表格数回差 - 2、补充水温表外发段数逻辑 |  |  |  |
|  | - 8.1 按键操作 - 1、去掉断15电TCS开关状态 - 2、增加小计里程清零操作 |  |  |  |
|  | - 九、外发 - 1、修改水温外发信号 - 2、去掉小计里程2外发信号 |  |  | 修改错误 |
| V1.4 △4 | - 6.10 TCS指示灯 - 补充ABS指示灯优先级及0x120信号掉线策略 | 肖月 | 2024.05.17 | 根据与绥化项目电话沟通 24.5.23 |
|  | - 6.16 胎压报警灯 - 补充前后轮胎压收到无效信号时胎压指示灯及胎压数值显示策略 |  |  | 完善策略逻辑 |
|  | - 7.1 车速表 - 修改表显车速计算公式 |  |  |  |
|  | - 7.4 燃油表 - 补充有车速和无车速判断条件 |  |  |  |
|  | - 7.9 蓄电池电压 - 补充蓄电池电压掉线显示 |  |  |  |
|  | - 7.10 胎压显示 - 1、完善bar和psi胎压换算逻辑 - 2、补充前后轮胎压收到无效信号时胎压指示灯及胎压数值显示策略 |  |  |  |
|  | - 8.1 按键操作 - 1、TCS开关策略由“长按”改为“超长按” - 2、完善保养重置策略 - 3、修改按键操作流程图 |  |  |  |
|  | - 九、外发 - 1、去掉0x6EF信号外发值列 - 2、修改小计里程偏移量为0 |  |  |  |
| V1.5 △5 | - 6.8 水温报警灯 - 1、补充水温值≥115度时，水温报警指示灯闪烁颜色 - 2、补充水温外发条件及水温报警指示灯闪烁颜色 | 肖月 | 2024.05.25 | 完善策略逻辑 |
|  | - 7.2 转速表 - 转速外发由“显示转速”改为“实际转速” |  |  | 根据与绥化项目电话沟通，完善逻辑 24.5.23 |
|  | - 7.4 燃油表 - 补充燃油表短路、断路策略逻辑 |  |  | 根据与绥化项目确认结果，完善逻辑24.5.23 |
|  | - 7.10 胎压显示 - 补充胎压单位换算bar和kpa单位小数部分四舍五入 |  |  | 完善策略逻辑 |
|  | - 8.1 按键操作 - 完善时钟十位数字和时钟分位数字保存逻辑 |  |  | 根据与绥化项目确认结果，完善逻辑 24.5.23 |
| V1.6 △6 | - 4.3 自检信息 - 补充自检时间要求 | 肖月 | 2024.05.31 | 完善式样 |
|  | - 6.3 远光指示灯 - 去掉远光指示灯控制背光亮度策略 |  |  | 根据车厂回复新增要求 24.5.27 |
|  | - 6.10 TCS指示灯 - 修改TCS开关下15电、30电记忆策略 |  |  |  |
|  | - 6.14 电池电压低报警灯 - 补充电池电压低报警灯滤波时间 |  |  |  |
|  | - 6.16 胎压报警灯 - 补充胎压学习状态下胎压报警灯的显示策略 |  |  | 根据与绥化项目确认结果 24.5.30 |
|  | - 6.17 简易导航 - 修改“亿联APP”为“亿连骑行APP” |  |  | 修改错误 |
|  | - 6.18 位置指示灯 - 新增位置指示灯章节，完善背光亮度调节策略 |  |  | 根据车厂回复新增要求 24.5.27 |
|  | - 7.1 车速表 - 1、完善车速掉线后接收到信号的相应逻辑 - 2、完善车速回差逻辑 |  |  | 完善式样 |
|  | - 7.2 转速表 - 1、完善转速掉线后接收到信号的相应逻辑 - 2、完善转速回差逻辑 |  |  |  |
|  | - 7.9 蓄电池电压 - 补充蓄电池电压滤波时间 |  |  | 根据车厂回复新增要求 24.5.27 |
|  | - 7.10 胎压显示 - 1、完善胎压信号掉线时胎压显示逻辑 - 2、新增胎压学习过程策略 - 3、新增胎压学习外发矩阵 |  |  | 根据与绥化项目电话沟通 24.5.28 |
|  | - 8.1 按键操作 - 1、补充TCS指示灯下电记忆逻辑 - 2、补充胎压学习状态断15、30点记忆功能 - 3、新增胎压学习按键操作 - 4、修改按键操作流程图 |  |  |  |
|  | - 将零件号拆分为TY200.080000b、TY200.080000b（ty） |  |  | 根据项目要求新增 24.5.27 |
| V1.7 △7 | - 6.16 胎压报警灯 - 1、修改参考矩阵名称 - 2、修改接收信号周期 - 3、补充仪表接收信号0x373 - 4、完善胎压学习过程胎压数值显示策略 | 肖月 | 2024.06.07 | 根据与项目确认，完善策略 |
|  | - 6.17 简易导航 - 补充仪表导航和信号值对应关系文件 |  |  |  |
|  | - 7.10 胎压显示 - 1、修改参考矩阵名称 - 2、修改接收信号周期 - 3、补充仪表接收信号0x373 - 4、完善胎压学习过程胎压报警灯显示策略 |  |  |  |
|  | - 十、静默 - 新增静默章节 |  |  | 根据诊断测试并给车厂确认进行补充 |
|  | - 11.6 简易导航图标显示文件 - 新增“简易导航图标显示0605.xlsx” |  |  |  |
| V1.8 △8 | - 6.16 胎压报警灯 - 完善胎压报警灯显示策略 | 肖月 | 2024.06.18 | 完善式样 |
|  | - 九、外发 - 去掉水温、燃油段数、车速转速、公英制转换外发策略 |  |  |  |
| V1.9 △9 | - 6.8 水温报警灯 - 去掉水温报警灯外发策略 | 肖月 | 2024.06.20 | 完善式样 |
|  | - 6.16 胎压报警灯 - 完善胎压学习策略 |  |  |  |
|  | - 7.1 车速表 - 完善车速表数值显示策略，防止数值跳变产生误差 |  |  |  |
|  | - 7.3 水温表 - 去掉水温段数外发策略 |  |  |  |
|  | - 7.10 胎压显示 - 完善胎压学习策略 |  |  |  |
| V2.0 △10 | - 2.2、环境及电气性能要求 - 修改欠压保护电压输入范围 | 肖月 | 2024.07.01 | 完善式样 |
|  | - 6.16 胎压报警灯 - 1、修改胎压单位显示策略 - 2、完善胎压学习过程中胎压报警灯策略 |  |  |  |
|  | - 6.18 位置指示灯 - 修改背光亮度策略 |  |  | 修改错误 |
|  | - 7.4 燃油表 - 1、燃油阻值新增误差 - 2、完善燃油表燃油参数 |  |  | 完善式样 |
|  | - 7.10 胎压显示 - 1、修改胎压单位显示策略 - 2、完善胎压学习过程中胎压数值策略 |  |  |  |
|  | - 8.1 按键操作 - 去掉胎压单位切换逻辑的按键操作 |  |  |  |
| V2.1 △11 | - 6.10 TCS指示灯 - 补充TCS外发报文AliveCounter、CheckSum | 肖月 | 2024.07.10 | 完善式样 |
|  | - 6.16 胎压报警灯 - 1、修改信号0x341发送周期 - 2、重新梳理胎压报警灯策略 |  |  | 经绥化项目确认，胎压的信号周期统一修改为50ms |
|  | - 7.10 胎压显示 - 1、修改胎压接收信号0x341、0x373发送周期 - 2、外发信号周期型，发送3帧 - 3、重新梳理胎压显示策略 |  |  |  |
|  | - 8.1 按键操作 - 重新梳理按键操作策略 |  |  | 完善式样 |
|  | - 九、外发 - 1、补充TCS外发报文AliveCounter、CheckSum - 2、补充外发里程分辨率 - 3、补充胎压信号值描述 |  |  |  |
| V2.2 △12 | - 6.11 自动启停 - 自动启停指示灯线路新增1K下拉电阻 | 肖月 | 2024.07.25 | 绥化项目确认 24.7.25 |
|  | - 6.16 胎压报警灯 - 补充psi胎压单位换算 |  |  | 完善式样 |
|  | - 7.1 车速表 - 去掉车速表输出策略 |  |  |  |
|  | - 7.10 胎压显示 - 1、补充psi胎压单位换算 - 2、补充胎压学习成功且胎压ID为0x0、0xFFFFFFFF时显示策略 |  |  |  |
|  | - 7.2 转速表 - 去掉转速表输出策略 |  |  |  |
|  | - 7.4 燃油表 - 补充燃油表输出策略 |  |  |  |
|  | - 7.5 总计里程 - 补充总计里程输出策略 |  |  |  |
|  | - 7.6 小计里程 - 补充小计里程输出策略 |  |  |  |

- 技术要求：

- 2.1 仪表外观技术要求：

- 组件各部分装配良好，不允许有松动等现象；

- 外观整洁，无明显缩水、夹线、气纹、划痕、污渍等等缺陷；

- 其他性能符合：QC/T-727《汽车、摩托车用仪表》

- 外壳防护等级达到GB/T4208《外壳防护等级》中规定的IP67级（电缆线束除外）

- 2.2 环境及电气性能要求：△2△7△10

电器性能：

- （1）标称电压：DC12V

- （2）测试电压：DC13.5V

- （3）静态电流≤1mA（13.5V测试）

- （4）耐正向电压：24±0.5V，时间1min

- 18±0.5V，时间60min

- （5）耐反向电压：13±0.5V，时间1min

（6）工作电压范围：

（6-1）仪表正常工作电压范围8V~18V，此时仪表各项功能正常，仪表时钟模块计时和记忆功能正常

（6-2）欠压保护：电压检测时长2 5s，当仪表输入电压在V＜6.5 7V时，仪表液晶屏、各指示灯可不工作，但仪表时钟模块计时和记忆功能正常，仪表输入电压上升到7 7.5V时，仪表恢复点亮

（6-3）过压保护：无过压要求

（7）振动耐久性：50~500Hz，加速度10g，X、Y、Z三个方向各20hr，总共60hr

（8）高/低电平电压：

高电平信号最低有效电压:8V

低电平信号最高有效电压:2V

- 环境要求：

- （1）工作温度范围：-30℃至65℃

- （2）存储温度范围：-40℃至75℃

- 造型图：△6

| 项目 | 零件号 | 效果图 |
| --- | --- | --- |
| 天鹰7吋段码 | TY200.080000b |  |
| 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） |  |

- 产品概述：△6

## 4.1.仪表型号：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b |  |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） |  |

## 4.2.功能列表：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 参考附件－功能列表 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 参考附件－功能列表 |

## 4.3.自检信息：△6

（1）段码仪表：指示灯全亮，屏幕显示车速表、转速表、燃油表、水温表（水温数显）、时间、电池电压、里程、导航图标、导航距离、胎压从0到最高值再回0

首位是1的显示：100-111-122-133---199---133-122-111-100，然后按输入值显示

首位非1的显示：000-111-222---999---222-111-000，然后按输入值显示

- （2）仪表自检功能：自检时长3秒±0.5秒。

- 引脚定义：

## 5.1.接插件型号：

## 5.2.仪表针脚定义：△6

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 针脚定义：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 针脚定义：式样一 |

### 5.2.1针脚定义：式样一

| 序号 | 符号 | 功能 | 信号采集和触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 左转向灯信号 | 12V电平信号，通电亮绿色 |
| 2 |  | 右转向灯信号 | 12V电平信号，通电亮绿色 |
| 3 |  | 远光灯信号 | 12V电平信号，通电亮蓝色 |
| 4 | - | 位置灯信号 | 12V电平信号，仪表亮度变暗 |
| 5 |  | 自动启停指示灯 | 低电平有效，通电亮绿色 |
| 6 | - | 预留 |  |
| 7 | - | 预留 |  |
| 8 |  | 油位信号 | 油位传感器提供阻值信号 |
| 9 | - | 电源开关（ACC） | 12V电平信号，通电点亮 |
| 10 |  | 故障诊断 | 接地信号，接地亮黄色 |
| 11 | - | 预留 |  |
| 12 | - | 按键 | 接地信号，接地触发 |
| 13 |  | ABS | 低电平熄灭，高/悬空点亮 |
| 14 |  | 机油压力 | 接地信号，接地亮红色 |
| 15 | - | CAN-L信号 | CAN信号:转速、水温 |
| 16 | - | CAN-H信号 | CAN信号:转速、水温 |
| 17 | - | 电源正极 | 仪表各功能记忆线（接蓄电池DC+12V） |
| 18 | - | 电源负极 | 仪表专用地线 |

- 报警灯：△6

- 6.1 左转指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.1.1显示控制：式样一

| 名称 | 左转指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 绿色 | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线－Pin1 高电平 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | 仪表检测到Pin1脚状态为高电平时，点亮指示灯；当Pin1脚状态为低/悬空时，指示灯熄灭。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2 右转指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.2.1显示控制：式样一

| 名称 | 右转指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 绿色 | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线－Pin2 高电平 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | 仪表检测到Pin2脚状态为高电平时，点亮指示灯；当Pin2脚状态为低/悬空时，指示灯熄灭。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.3 远光指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.3.1显示控制：式样一△6

| 名称 | 远光指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 蓝色 | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线－Pin3 高电平 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 仪表检测到Pin3脚状态为高电平时，点亮指示灯；当Pin3脚状态为低/悬空时，指示灯熄灭。 - 连续收到500ms远光灯点亮信号，仪表背光降为正常亮度的70%亮度显示，连续500ms接收到远光灯熄灭信号，仪表背光恢复正常亮度。默认是正常亮度 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.4 电喷故障指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.4.1显示控制：式样一

| 名称 | 电喷故障指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 黄色 | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线－Pin10 低电平 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | 仪表检测到Pin10脚状态为低电平时，点亮指示灯；当Pin10脚状态为高/悬空时，指示灯熄灭。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.5 ABS指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.5.1显示控制：式样一△1△3

| 名称 | ABS指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 黄色 | 信号 来源 | 硬线 CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源： 硬线－Pin13 低电平熄灭 CAN ID：0x120 ABS_Warning_lamp 参考矩阵“R6310 带TCS矩阵-元丰ABS十代” ID; 0x120; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ABS_Warning_lamp; 2; 50; 1; 0; 0x0: ABS normal -ABS lamp off 0x1: ABS warning lamp ON when in failure condition or WSS not confirmed (Speed < 5 KPH) 0x2: ABS blinking below 5kph. |
| 策略 | - 硬线输入： - 仪表检测到Pin13 0脚状态为低电平时，熄灭指示灯；当Pin13 0脚状态为高/悬空时，点亮指示灯。 - 2）CAN输入： - （1）ABS_Warning_lamp为0x1或者0x3时，指示灯点亮；为0x2时，指示灯闪烁（频率1Hz）；为0x0时，指示灯不点亮 - （2）当连续1000ms没有接收到信号，认为信号掉线，指示灯点亮；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 - 3）控制信号优先级：硬线 ＞ CAN |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.6 机油报警灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.6.1显示控制：式样一

| 名称 | 机油报警灯 | 符号 |  | 颜色 | 红色 | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线－Pin14 低电平 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | 仪表检测到Pin14脚状态为低电平时，点亮指示灯；当Pin14脚状态为高/悬空时，指示灯熄灭。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.7 燃油低指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.7.1显示控制：式样一

| 名称 | 燃油低指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 黄色 白色 | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线Pin8－阻值 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 燃油阻值≥63Ω（表显一格时，与表显同步），报警灯黄色闪烁，频率1Hz；＜63Ω（表显二格时，与表显同步）报警灯白色常亮。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.8 水温报警灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.8.1显示控制：式样一△3△5△9

| 名称 | 水温报警灯 | 符号 |  | 颜色 | 红色 白色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：CAN ID：ECU_101 参考矩阵“MSE8.0 CAN矩阵” ID; 0x101; 发送周期; 10ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ECU_Engine_Temperature; 16; 40; 0.1; -273. ECU_Engine_Temperature_State; 1; 55; 1; 0; 0x0：有效 0x1：无效. |
| 策略 | - 水温≥115时，指示灯闪烁，频率1Hz；水温≤114时，指示灯熄灭水温回差为3度，水温值≥115度时，水温报警指示灯红色闪烁，频率1Hz；水温值≤112度时，水温报警指示灯熄灭。 - 当ECU_Engine_Temperature_State信号为0x1无效时，水温表显0格，C、H闪烁，水温符号白色闪烁（频率1Hz）；信号为0x0有效时，根据ECU_Engine_Temperature显示温度值 - 当连续2s没有接收到信号，认为信号掉线，水温表显0格，C、H闪烁，水温符号白色闪烁；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 外发参考章节9.1水温部分 当ECU_Engine_Temperature_State信号有效时，水温报警灯红色闪烁外发1，水温报警灯熄灭外发0 |  |  |  |  |  |  |

## 6.9 蓝牙显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.9.1显示控制：式样一

| 名称 | 蓝牙显示 | 符号 |  | 颜色 | 蓝色 | 信号 来源 | 蓝牙模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：蓝牙模块 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 未配对时，蓝牙符号不显示，配对成功并连接状态下常亮 ，蓝牙链接后仪表显示蓝色蓝牙图标。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.10 TCS指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.10.1显示控制：式样一△1△2△4△6△11

| 名称 | TCS指示灯 | 符号 |  | 颜色 | 黄色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：0x120 信号输出：0x220 参考矩阵“R6310 带TCS矩阵-元丰ABS十代” ID; 0x120; 发送周期; 20ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. TCSStatus; 3; 4; 1; 0; 0x0: Not Active 0x1: Failure 0x2: Diagnostic Mode 0x3: Disabled by driver 0x4: Initialisation 0x5: Self diagnostic 0x6: Active. |
| 策略 | - 一、TCS开关： - 1）主界面：“短按”进行“总里程”-“小计里程”-“故障码”-“TCS开关”切换 - 2) 仪表带有TCS开关，与里程共用区域显示开关状态，可通过按键操作进行开启或关闭 - 3）TCS默认开启，断15电或30电记忆开启或关闭状态，断15或30电恢复默认显示 - 4）显示式样：显示TCS时，不显示Total、Trip、km、mile - 5）用里程区域右侧5位进行显示,简写S空一格on 或 OFF。例：S on、S OFF - 二、TCS指示灯 - 1）当仪表TCS开关“关闭”时，TCS_Switch信号外发0x0，此时TCS功能关闭，指示灯不能点亮；当仪表TCS开关“开启”时，TCS_Switch信号外发0x1，此时TCS功能开启，指示灯根据TCSStatus 信号点亮 - 2）当TCSStatus信号值为0x1、0x2、0x3、0x5时，指示灯点亮；为0x4时，指示灯闪烁（频率0.51Hz）；为0x6时，指示灯闪烁（频率12Hz）；为0x0、0x7时，指示灯不点亮 - 3）当连续1000ms没有接收到0x120信号，认为信号掉线，ABS指示灯点亮（ABS指示灯点亮优先），TCS指示灯点亮；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 参考矩阵“R6310 带TCS矩阵-元丰ABS十代” ID; 0x220; 发送周期; 50ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. TCS_Switch; 1; 3; 1; 0; 0x0:TCS OFF 0x1:TCS ON. AliveCounter; 3; 61; 1; 0; (0 init) →1→2→3→4→5→6→7 0→1→2→3→4→5→6→7→ 0→・・. CheckSum; 5; 56; 1; 0; Define Bit4～Bit0 of "Σ（Byte0～6） as CheckSUM 取字节0到字节6数值和的低5bits作为checkSum的值。. |

- 6.11 自动启停：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.11.1显示控制：式样一△12

| 名称 | 自动启停 | 符号 |  | 颜色 | 绿色 | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线－Pin5 低电平 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 仪表检测到Pin5脚状态为低电平时，点亮指示灯；当Pin5脚状态为高/悬空时，指示灯熄灭。 - 线路需要满足自动启停指示灯外接1K下拉电阻，仪表可以正常工作，电路图如下： |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.12 钥匙防盗：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 预留 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 预留 |

### 6.12.1显示控制：式样一

| 名称 | 钥匙防盗 | 符号 |  | 颜色 | 黄色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源： |  |  |  |  |  |  |
| 策略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.13 保养：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.13.1显示控制：式样一

| 名称 | 钥匙防盗 | 符号 |  | 颜色 | 黄色 | 信号 来源 | 仪表控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：仪表控制 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 根据里程数首保500km，二保1000km，之后每 2000km点亮，按取消报警后累计里程 - 断15或30电记忆保养剩余里程数及报警灯状态 - 保养灯在自检后符合点亮状态下，按键“超长按”(T≥10秒)重置保养，熄灭保养指示灯，重置后重新计算保养里程 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.14 电池电压低报警灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.14.1显示控制：式样一△6

| 名称 | 电池电压低报警灯 | 符号 |  | 颜色 | 红色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：ECU_401 参考矩阵“MSE8.0 CAN矩阵” ID; 0x401; 发送周期; 100ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ECU_Battery_Voltage; 8; 16; 0.1; 0. |
| 策略 | - 仪表检测接收到的电压值＜11.8时，点亮指示灯；电压值≥12时，指示灯熄灭。 - 当连续1000ms没有接收到0x401信号，认为信号掉线，指示灯点亮；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 - 电池电压低报警灯判定需要滤波处理，滤波时间为3s |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.15 边撑状态：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.15.1显示控制：式样一

| 名称 | 边撑状态 | 符号 |  | 颜色 | 红色 | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：MCU_111 参考矩阵“MSE8.0 CAN矩阵” ID; 0x111; 发送周期; 10ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ISG_SideStand; 1; 32; 1; 0; 0x0：边撑开关收起 0x1：边撑开关撑地. ISG_SideStand_State; 1; 40; 1; 0; 0x0：边撑开关信号有效 0x1：边撑开关信号无效. |
| 策略 | - 当ISG_SideStand_State信号为0x1时，边撑状态指示灯熄灭； - 当ISG_SideStand_State信号为0x0时，边撑状态指示灯根据ISG_SideStand信号为0x1时点亮指示灯，信号为0x0时熄灭指示灯 - 3）当连续1000ms没有接收到信号，认为信号掉线，指示灯熄灭；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.16 胎压报警灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一不应用 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.16.1显示控制：式样一△4△6△7△8△9△10△11△12

| 名称 | 胎压报警灯 | 符号 |  | 颜色 | 黄色 白色 | 信号 来源 | 胎压传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：BCM_TPMS_341 参考矩阵“胎压矩阵” ID; 0x341; 发送周期; 1000 50ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. Front_Pressure; 8; 0; 2.75; 0; 0x00～0xFE 0xFF: Error. Rear_Pressure; 8; 8; 2.75; 0; 0x00～0xFE 0xFF: Error. |
| 策略 | - 胎压单位换算：1bar=102kpa=14.5psi - 前轮正常胎压1.7~2.3bar ，后轮正常胎压1.7~2.5bar，超出这个数值报警灯黄色点亮（前后轮胎压＜1.7bar或前轮胎压＞2.3bar或后轮胎压＞2.5bar时） - 胎压信号Front_Pressure / Rear_Pressure接收到0xFF时，另一轮胎压在正常值范围内胎压报警灯白色常亮，超出正常数值报警灯黄色点亮，接收到0xFF信号的轮胎胎压数值-.-显示 - 当胎压信号Front_Pressure或且Rear_Pressure接收到0xFF时，胎压报警灯白色常亮，对应的胎压数值-.-显示 - 当连续1000ms没有接收到信号，认为信号掉线，胎压报警灯白色常亮；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 - 报警灯优先级：黄色＞白色 - 当胎压学习状态信号Front_LearningStatus或Rear_LearningStatus接收到0x2且Front_id/Rear_id接收到信号为非0x0和非0xFFFFFFFF时（识别到正确的胎压ID），胎压报警灯根据2）-5）条的胎压策略进行显示 - 当胎压学习接收信号为0x0/0x1超过1分钟且非第一次胎压学习时，胎压报警灯按上一胎压学习成功状态显示 - 其他状态胎压报警灯均白色常亮显示 - 1）胎压单位换算：1bar=102kpa=14.5psi - 2）前轮正常胎压1.7~2.3bar ，后轮正常胎压1.7~2.5bar，超出这个数值报警灯黄色点亮（前后轮胎压＜1.7bar或前轮胎压＞2.3bar或后轮胎压＞2.5bar时） - 3）胎压信号Front_Pressure / Rear_Pressure接收到0xFF时，另一轮胎压在正常值范围内胎压报警灯白色常亮，超出正常数值报警灯黄色点亮，接收到0xFF信号的轮胎胎压数值-.-显示 - 4）当连续1000ms没有接收到信号，认为信号掉线，胎压报警灯白色常亮；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 - 5）报警灯优先级：黄色＞白色 - 6）胎压报警按显示值进行判断 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.17 简易导航：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.17.1显示控制：式样一△6△7

| 名称 | 简易导航 | 符号 |  | 颜色 | 白色 | 信号 来源 | 蓝牙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：蓝牙 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 1）简易导航信息通过手机APP传输给仪表显示。（天鹰摩托用亿连骑行联APP） - 2）显示内容:收费站、隧道、服务区、指示方向和距离。 - 3）距离单位：km、m - 4）仪表指示行驶方向和距离，务必确保与手机导航同步，不得延迟超过0.5S。 - 5）仪表导航图标和信号值对应关系参考附件11.6章节。 - 6）显示位置及相关内容如下： |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.18 位置指示灯：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 6.18.1显示控制：式样一△6△10

| 名称 | 位置指示灯 | 符号 | 无 | 颜色 |  | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线－Pin4 高电平 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 连续收到500ms位置灯高电平信号，仪表背光降为正常亮度的70 60%亮度显示；连续500ms未接收到位置灯高电平信号，仪表背光恢复正常亮度。默认是正常亮度 - 位置灯不显示在仪表上，Pin4仅用于背光亮度调节 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、行车电脑：△6

## 7.1 车速表：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 应用单位：Km/h/mph ，默认单位：公制 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 应用单位：Km/h/mph ，默认单位：公制 |

### 7.1.1显示控制：式样一△3△4△6△9△12

| 名称 | 车速表 | 符号 |  | 单位 | Km/h/mph | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：ECU_101 参考矩阵“MSE8.0 CAN矩阵” ID; 0x101; 发送周期; 10ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ECU_Vehicle_Speed; 8; 16; 1; 0. ECU_Vehicle_Speed_State; 1; 53; 1; 0; 0x0：有效 0x1：无效. |
| 策略 | 1）车速表显示范围：0~199km/h（0~123mph）1.61km=1mile，超过最大值时按最大值显示 2）显示精度：1km/h，未达到1部分舍去。 3）显示车速：表显车速V2＝V1*1.07+1V2＝V1*1.08（去除小数） 4）当ECU_Vehicle_Speed_State信号为0x1无效时，车速降为0；信号为0x0有效时，根据ECU_Vehicle_Speed信号值显示 5）当连续2s没有检测到车速信号，认为掉线车速降为0；接收到有效信号，立即上升到对应的车速。 6）摩托车有推车前行的情况，3km/h以下车速需要显示 7）车速下行回差为1.5km/h 8)因精度原因无法计算得到的车速，在车速变化时需要显示出来 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 外发显示车速 |  |  |  |  |  |  |

- 7.2 转速表：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 7.2.1显示控制：式样一△3△5△6△12

| 名称 | 转速表 | 符号 |  | 单位 | x1000r/min | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：ECU_101 参考矩阵“MSE8.0 CAN矩阵” ID; 0x101; 发送周期; 10ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ECU_Engine_Speed; 16; 8; 0.25; 0. ECU_Engine_Speed_State; 1; 52; 1; 0; 0x0：有效 0x1：无效. |
| 策略 | - 显示范围：0~12000r/min - 超过最大值时，按最大值显示 - 9000r/min~12000r/min为红区显示 - 当连续2s秒没有检测到转速信号，认为掉线转速降为0；接收到有效信号，立即上升到对应的转速。 - 当ECU_Engine_Speed_State信号为0x1无效时，转速降为0；信号为0x0有效时，立即上升到对应的转速 - 转速下行回差为80r/min |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 外发显示实际转速 |  |  |  |  |  |  |

- 7.3 水温表：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 7.3.1显示控制：式样一△1△3△9

| 名称 | 水温表 | 符号 | 数显+格显 | 单位 |  | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：ECU_101 参考矩阵“MSE8.0 CAN矩阵” ID; 0x101; 发送周期; 10ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ECU_Engine_Temperature; 16; 40; 0.1; -273. ECU_Engine_Temperature_State; 1; 55; 1; 0; 0x0：有效 0x1：无效. |
| 策略 | - 一、水温表数值显示： - 1）水温数值显示范围：0~199℃，精度：1℃（四舍五入） ；水温数值显示T＜0℃，显示0℃；T＞199℃，显示199℃ - 2）当连续2s没有检测到水温信号，认为掉线，显示--℃ - 3）当ECU_Engine_Temperature_State信号为0x1无效时，显示--℃；信号为0x0有效时，根据ECU_Engine_Temperature显示温度值 - 二、水温表格数显示： - 1）显示方式：C表示低温，H表示高温 - 2）开机自检完成后需立即显示正确的水温格数 - 3）格数变化时需一格一格依序点亮或熄灭，不可有跳格的现象，每5秒变化一格 - 4）当ECU_Engine_Temperature_State信号为0x1无效时，水温表显0格，C、H闪烁，水温符号白色闪烁（频率1Hz）；信号为0x0有效时，根据ECU_Engine_Temperature显示温度值 - 6）当连续2s没有检测到水温信号，认为掉线，水温表显示0格，C、H闪烁，水温符号白色闪烁，频率1Hz；接收到有效信号，立即显示到对应的水温格数。 - 7）水温参数： 指示刻度; 水温温度（℃）; 备注. 0格; T＜50. 1格; 50≤T＜62. 2格; 62≤T＜80. 3格; 80≤T＜98. 4格; 98≤T＜115. 5格; 115≤T; 水温报警符号红色闪烁（1Hz）. 8）水温表格数回差为3度 |
| 输出 | 外发参考章节9.1水温部分 水温段数按当前显示的段数外发 |  |  |  |  |  |  |

- 7.4 燃油表：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 7.4.1显示控制：式样一△4△5△10△12

| 名称 | 燃油表 | 符号 |  | 单位 |  | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线Pin8-阻值 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 显示方式：E表示空油，F表示满油；开机自检完成后需立即显示正确的燃油格数 - 燃油阻值≥1000Ω时，燃油表1~5格闪烁，E、F闪烁，燃油符号黄色闪烁，频率1Hz - 燃油表0格时，E、F闪烁，燃油符号黄色闪烁，频率1Hz - 燃油表1格时，燃油表1格闪烁，燃油符号黄色闪烁，频率1Hz - 格数变化时需一格一格依序点亮或熄灭，不可有跳格的现象（有车速和无车速按实际车速判断）： - 无车速时，燃油表从5格到0格或0格到5格的变化时间为120s - 有车速时，燃油表从5格到0格或0格到5格的变化时间为30mins - 当仪表连续3s未收到燃油断路或短路的信号后，燃油表1~5格闪烁，E、F闪烁，燃油符号黄色闪烁，频率1Hz；直到仪表连续3s接收到有效的阻值后直接恢复实际油位显示。 - 燃油参数： - 仪表显示; - 传感器电阻Ω; - 误差; - 备注. - 全5格闪 - 断路; - R≥1000 - R≥310; - ±3; - 1~5格闪烁，E、F闪烁、指示灯黄色闪烁，频率1Hz. - 0格; - 88≤R＜1000 - 90 88≤R＜310; - ±2; - E、F闪烁、指示灯黄色闪烁，频率1Hz. - 1格; - 63≤R＜88 - 70≤R＜90; - ±2; - 1格闪烁、指示灯黄色闪烁，频率1Hz. - 2格; - 43≤R＜63 70; - ±2; - 指示灯白色. - 3格; - 28≤R＜43; - ±2; - 指示灯白色. - 4格; - 13≤R＜28; - ±2; - 指示灯白色. - 5格; - 3≤R＜13; - ±1; - 指示灯白色. - 短路; - R＜3; - ±1; - 1~5格闪烁，E、F闪烁、指示灯黄色闪烁，频率1Hz. |
| 输出 | 外发参考第九章外发章节 |  |  |  |  |  |  |

- 7.5 总计里程：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 应用单位：km/mile，默认单位：公制 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 应用单位：km/mile，默认单位：公制 |

### 7.5.1显示控制：式样一△12

| 名称 | 总计里程 | 符号 |  | 单位 | Km/mile | 信号 来源 | 仪表控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：根据实际车速计算 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 公制：km 英制：mile - 显示精度：1km（mile） - 显示范围：0~199999km（0~124222mile）（不显示前导0） - 当总里程达到最大199999后，显示保持不变 - 为防止总计里程值丢失，仪表每1公里就要更新一次，断电要有存储记忆；掉电后，总计里程的最大误差为1公里 - 若车速信号丢失则停止累计，保留信号丢失前最后里程数值。 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 外发参考第九章外发章节 |  |  |  |  |  |  |

- 7.6 小计里程：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 应用单位：km/mile，默认单位：公制 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 应用单位：km/mile，默认单位：公制 |

### 7.6.1显示控制：式样一△12

| 名称 | 小计里程 | 符号 |  | 单位 | Km/mile | 信号 来源 | 仪表控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：根据实际车速计算 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 公制：km 英制：mile - 显示精度：0.1km（mile），未达到0.1部分舍去 - 3）显示范围：0.0~999.9km（0~621.0mile），当小计里程达到最大999.9km后，归零重新累计 - 4）小计里程在断15和30电再重连后，如未手动清零，应持续在上次记忆数据上进行累计 - 5）若车速信号丢失则停止累计，保留信号丢失前最后里程数值 - 6）清零操作：参考第八章按键操作 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 外发参考第九章外发章节 |  |  |  |  |  |  |

- 7.7 时间显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 7.7.1显示控制：式样一

| 名称 | 时间显示 | 符号 |  | 单位 |  | 信号 来源 | 仪表控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：仪表控制 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 显示方式：00:00~23:59 ，初始显示：00：00 - 精度要求：24小时±4s（±2分/月） - 时钟中间两点闪烁显示，闪烁频率500ms亮500ms灭；小时和分钟有前导0显示。如：01:01 - 设置状态每次设置小时位和分钟位时（个位与十位同时设置），设置位数字闪烁，其他数字不闪烁，中间两点不闪烁 - 断15电需要有记时功能，断30电恢复初始显示 - 时间调节按键设置：（参考第八章按键操作） |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.8 自动感光：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 不应用 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 不应用 |

### 7.8.1显示控制：式样一

| 名称 | 自动感光 | 符号 |  | 单位 |  | 信号 来源 | 光敏传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：光敏传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 亮度调整： - 1）亮度共2个等级，默认2级；开机自检时不能变化，自检后根据光感变化 - 2）亮度参数： - 等级; - 亮度值; - 备注. - 1级. - 2级. |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.9 蓄电池电压：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 7.9.1显示控制：式样一△4△6

| 名称 | 蓄电池电压 | 符号 |  | 单位 | V | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：ECU_401 参考矩阵“MSE8.0 CAN矩阵” ID; 0x401; 发送周期; 100ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ECU_Battery_Voltage; 8; 16; 0.1; 0. |
| 策略 | - 显示范围：0~25.5V - 显示精度：0.1V - 当连续1000ms没有接收到0x401信号f，认为信号掉线，指示灯点亮，蓄电池电压显示“-.-V”；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 - 蓄电池电压数值判定需要滤波处理，滤波时间为3s |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.10 胎压显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一不应用 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 7.10.1显示控制：式样一△4△5△6△7△9△10△11△12

| 名称 | 胎压显示 | 符号 |  | 单位 | Psi bar | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：BCM_TPMS_341h 参考矩阵“MSE8.0 CAN胎压矩阵” ID; 0x341; 发送周期; 1000 50ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. Front_Pressure; 8; 0; 2.75; 0; 0x00～0xFE 0xFF: Error. Rear_Pressure; 8; 8; 2.75; 0; 0x00～0xFE 0xFF: Error. Front_LearningStatus; 2; 38; 1; 0; 0x0: 未学习 0x1: 学习中 0x2: 学习完成 0x3: 学习失败. Rear_LearningStatus; 2; 40; 1; 0; 0x0: 未学习 0x1: 学习中 0x2: 学习完成 0x3: 学习失败. ID; 0x373; 发送周期; 1000 50ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. Front_id; 32; 24; 1; 0; 前轮胎压ID. Rear_id; 32; 56; 1; 0; 后轮胎压ID. |
| 策略 | - 显示范围：0.0~9.9bar ，0~99Psi 默认单位：bar - 显示精度：kpa和Psi为1，bar为0.1 - 胎压单位换算：1bar=102kpa=14.5Psi - 仪表根据接收到的前/后轮胎压力信号值显示，超过最大值显示最大值，按照实际胎压数值换算后显示，bar、kpa、Psi单位小数部分四舍五入 - 当胎压信号Front_Pressure或Rear_Pressure接收到0xFF时，接收到0xFF信号的轮胎胎压数值“-.-”显示 - 当胎压信号Front_Pressure或且Rear_Pressure接收到0xFF时，胎压报警灯白色常亮，对应的胎压数值“-.-”常亮显示 - 当连续1000ms没有接收到信号，认为信号掉线，胎压数值“-.-”常亮显示；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 - 选择前轮胎压学习时，外发CAN_580报文31 01 59 08 00；选择后轮胎压学习时，外发CAN_580报文31 01 59 08 01 - 经过整车对外发报文的处理，仪表按接收到的Front_LearningStatus和Rear_LearningStatus信号进行显示。当接收到0x1信号时，胎压数值“-.-”闪烁显示；当接收到0x2信号且Front_id/Rear_id接收到信号为非0x0和非0xFFFFFFFF时（识别到正确的胎压ID），按实际接收的胎压值常亮显示；当接收到0x3信号时，按胎压最大值闪烁显示；当接收到0x0信号或未接受到Front_LearningStatus、Rear_LearningStatus信号时，胎压数值均“-.-”常亮显示 - 胎压学习接收信号为0x0/0x1超过1分钟时，若为第一次胎压学习，胎压数值按学习失败显示；若非第一次胎压学习，胎压数值按上一胎压学习状态显示 - 当胎压学习信号接收到“学习中”时，掉线不存储胎压学习状态，重新上电保持上一胎压学习成功状态显示 - 第一次胎压学习前胎压数值按“未学习”显示 - 胎压数值闪烁频率均为1Hz - 胎压学习的按键操作参考8.1按键操作章节 - 1）显示范围：0.0~9.9bar 默认单位：bar - 2）显示精度：bar为0.1 - 3）胎压单位换算：1bar=102kpa=14.5psi - 4）仪表根据接收到的前/后轮胎压力信号值显示，超过最大值显示最大值，按照实际胎压数值换算后显示，bar单位小数部分四舍五入 - 5）当胎压信号Front_Pressure或Rear_Pressure接收到0xFF时，接收到0xFF信号的轮胎胎压数值“-.-”显示 - 6）当连续1000ms没有接收到信号，认为信号掉线，胎压数值“-.-”常亮显示；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 - 胎压学习： - 1）选择前轮胎压学习时，外发CAN_580报文31 01 59 08 00 外发三帧 - 2）选择后轮胎压学习时，外发CAN_580报文31 01 59 08 01 外发三帧 - 3）经过整车对外发报文的处理，仪表按接收到的Front_LearningStatus和Rear_LearningStatus信号进行显示： - （3.1）当接收到0x1信号时，胎压数值“-.-”闪烁显示； - （3.2）当接收到0x2信号且Front_id/Rear_id接收到信号为非0x0和非0xFFFFFFFF时（识别到正确的胎压ID），按实际接收的胎压值常亮显示；当接收到0x2信号且Front_id/Rear_id接收到信号为0x0或0xFFFFFFFF时，胎压数值“-.-”常亮显示 - （3.3）当接收到0x0、0x3信号时，胎压数值“-.-”常亮显示 - 4）胎压学习接收信号为0x0/0x1超过1分钟时，若为第一次胎压学习，胎压数值按学习失败显示；若非第一次胎压学习，胎压数值按上一胎压学习状态显示 - 5）当胎压学习信号接收到“学习中”时，掉线不存储胎压学习状态，重新上电保持上一胎压学习成功状态显示 - 6）第一次胎压学习前胎压数值按“未学习”显示 - 7）胎压数值闪烁频率均为1Hz - 8）胎压学习的按键操作参考8.1按键操作章节 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | ID; 0x580; 事件型; 3帧10ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. TPMS_LEARN_CND_BYTE0; 8; 0; 1; 0; invalid：0 valid：0x31. TPMS_LEARN_CND_BYTE1; 8; 8; 1; 0; invalid：0 valid：0x01. TPMS_LEARN_CND_BYTE2; 8; 16; 1; 0; invalid：0 valid：0x59. TPMS_LEARN_CND_BYTE3; 8; 24; 1; 0; invalid：0 valid：0x08. TPMS_LEARN_CND_BYTE4; 8; 32; 1; 0; invalid：2 00：学习前轮胎压 01：学习后轮胎压. |

- 7.11 故障码显示：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 7.11.1显示控制：式样一△1

| 名称 | 故障码显示 | 符号 |  | 单位 |  | 信号 来源 | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：ECU_402 ID; 0x402; 发送周期; 100ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. ECU_DTCH1; 8; 0; 1; 0; 0x0~0xFF. ECU_DTCM1; 8; 8; 1; 0; 0x0~0xFF. ECU_DTCL1; 8; 16; 1; 0; 0x0~0xFF. ECU_DTCAmnt; 8; 24; 1; 0; 0x0~0xFF. ECU_DTCH2; 8; 32; 1; 0; 0x0~0xFF. ECU_DTCM2; 8; 40; 1; 0; 0x0~0xFF. ECU_DTCL2; 8; 48; 1; 0; 0x0~0xFF. 参考矩阵“MSE8.0 CAN矩阵” |
| 策略 | - 1）主界面“短按”进行“总里程－小计里程－故障码”显示切换 - 2）与Total、Trip共用显示区域，切换到“故障码”时，不显示“Total、Trip、km、mile”信息 - 3）显示范围：0-9；A-F（A、b、C、d、E、F），其他显示不出来的值显示0 - 4）故障码用里程区域的右边5位进行显示Pxxxx ，无故障码时显示P0000；多个故障码，每5秒切换显示，故障码轮显过程中任意一个故障码消失，该故障码立即消失并显示下一个故障码，重新计时 - 5）当连续1000ms没有接收到信号，认为信号掉线，显示-----；当接收到信号时候，根据信号值立即响应 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 八、菜单设置：△6

- 8.1 按键操作：

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样二 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 8.1.1 显示控制：式样一△3△4△5△6△10△11

| 名称 | 按键 | 符号 |  | 单位 |  | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线 硬线－P12 按键 低电平 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 1）注：①短按：T＜1s ，②长按：3s＜T＜10s ，③超长按：T≥10s - 2）按键操作说明：自检后才能操作按键 - （2-1）主界面：“长按”进行“时钟时位数字闪烁”-“时钟分位数字闪烁”-“速度、里程单位闪烁”-“胎压单位切换”-“前轮胎压（数值闪烁）”-“主界面”切换 - （2-2）主界面：“短按”进行总里程、小计里程、故障码、TCS开关循环切换，默认显示总计里程；断15电记忆之前设置界面，断30电恢复默认 - （2-3）时钟时位数字闪烁：“短按”进行时钟时位数字数值+1（0~23）循环切换并保存 - （2-4）时钟分位数字闪烁：“短按”进行时钟分位数字数值+1（0~59）循环切换并保存 - （2-5）速度、里程单位闪烁：“短按”进行公、英制单位循环切换 - （2-6）胎压单位闪烁：“短按”进行bar、Psi胎压单位循环切换 - （2-7）TCS开关：“超长按”进行TCS on/TCS off 切换 - （2-8）保养重置：保养灯在自检后符合点亮状态下，位于总计里程界面时按键“超长按”(T≥10秒)重置保养，熄灭保养指示灯 - （2-9）在设置界面无操作15S，保存当前设置参数，退出设置界面。 - （2-10）断15电，车速单位、里程单位、胎压单位、TCS开关状态、胎压学习状态需要记忆；断30电TCS开关状态、胎压学习状态需要记忆，其余恢复默认显示 - （2-11）小计里程界面：按键“超长按”(T≥10秒)小计里程进行清零操作 - （2-12）前轮胎压（数值闪烁）：“短按”进行前后轮胎压学习切换，“超长按”外发报文进行胎压学习 - （3）操作如下图： - 1）注：①短按：T＜1s ，②长按：3s＜T＜10s ，③超长按：T≥10s - 2）按键操作说明：自检后才能操作按键 - （2-1）主界面：“短按”进行总里程、小计里程、故障码、TCS开关循环切换，默认显示总计里程；断15电记忆之前设置界面，断30电恢复默认 - （2-2）保养重置：保养灯在自检后符合点亮状态下，位于总计里程界面时按键“超长按”(T≥10秒)重置保养，熄灭保养指示灯 - （2-3）小计清零：小计里程界面按键“超长按”(T≥10秒)小计里程进行清零操作 - （2-4）TCS开关：“超长按”进行TCS on/TCS off 切换 - （2-5）主界面：“长按”进行“时钟时位数字闪烁”-“时钟分位数字闪烁”-“速度、里程单位闪烁”-“前轮胎压（数值闪烁）”-“主界面”切换 - （2-6）时钟时位数字闪烁：“短按”进行时钟时位数字数值+1（0~23）循环切换并保存 - （2-7）时钟分位数字闪烁：“短按”进行时钟分位数字数值+1（0~59）循环切换并保存 - （2-8）速度、里程单位闪烁：“短按”进行公、英制单位循环切换 - （2-9）胎压学习： - ◆前轮胎压（数值闪烁）：“短按”进行前后轮胎压切换， - ◆在前轮（数值闪烁）/后轮（数值闪烁）状态下，“超长按”外发报文进行胎压学习 - 选择前轮胎压学习时，外发CAN_580报文31 01 59 08 00 （外发三帧） - 选择后轮胎压学习时，外发CAN_580报文31 01 59 08 01 （外发三帧） - （2-10）在设置界面无操作15S，保存当前设置参数，退出设置界面。 - （2-11）断15电，车速单位、里程单位、TCS开关状态、胎压学习状态需要记忆；断30电TCS开关状态、胎压学习状态需要记忆，其余恢复默认显示 - （3）操作如下图： |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

### 8.1.2 显示控制：式样二

| 名称 | 按键 | 符号 |  | 单位 |  | 信号 来源 | 硬线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线 硬线－P12 按键 低电平 |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 1）注：①短按：T＜1s ，②长按：3s＜T＜10s ，③超长按：T≥10s - 2）按键操作说明：自检后才能操作按键 - （2-1）主界面：“长按”进行“时钟时位数字闪烁”-“时钟分位数字闪烁”-“速度、里程单位闪烁”-“主界面”切换 - （2-2）主界面：“短按”进行总里程、小计里程、故障码、TCS开关循环切换，默认显示总计里程；断15电记忆之前设置界面，断30电恢复默认 - （2-3）时钟时位数字闪烁：“短按”进行时钟时位数字数值+1（0~23）循环切换并保存 - （2-4）时钟分位数字闪烁：“短按”进行时钟分位数字数值+1（0~59）循环切换并保存 - （2-5）速度、里程单位闪烁：“短按”进行公、英制单位循环切换 - （2-7）TCS开关：“超长按”进行TCS on/TCS off 切换 - （2-8）保养重置：保养灯在自检后符合点亮状态下，位于总计里程界面时按键“超长按”(T≥10秒)重置保养，熄灭保养指示灯 - （2-9）在设置界面无操作15S，保存当前设置参数，退出设置界面。 - （2-10）断15电，车速单位、里程单位、TCS开关状态需要记忆；断30电TCS开关状态需要记忆，其余恢复默认显示 - （2-11）小计里程界面：按键“超长按”(T≥10秒)小计里程进行清零操作 - 3）操作如下图： |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 九、外发：△6

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

### 9.1 显示控制：式样一△1△3△4△8△11

| 名称 | 按键 | 符号 |  | 单位 |  | 信号 来源 | 硬线 CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON 2）信号来源：硬线、CAN |  |  |  |  |  |  |
| 策略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | ID Motorola LSB; 0x6EE; 发送周期; 100ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 最大值; 信号值. 油量段数; 4; 4; 1; 0; 9. 水温段数; 4; 0; 1; 0; 8. 油量阻值; 8; 16; 1; 0; 255. 公英制; 1; 31; 1; 0; 1; 0：公制 1：英制. 水温报警; 1; 28; 1; 0; 1. 时速; 11; 32; 1; 0; 480. 里程; 24; 56; 0.1; 9999999. ID Motorola LSB; 0x6EF; 发送周期; 100ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 最大值; 信号值. 发动机转速; 8; 0; 100rpm; 0; 255; 0~25500rpm. 水温; 8; 8; 1℃; 215 -40; -40℃ 215℃; -40~215℃. 小计里程1; 16; 24; 0.1km; 1 0; 0 999.9; 0~999.9km. 小计里程2; 16; 40; 0.1km; 1; 0; 999.9. ID Motorola LSB; 0x450; 发送周期; 100ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 最大值; 信号值. 前轮胎压; 16; 8; 0.1psi; 0; 100psi; 减去14.6PSI就是实际胎压值. 后轮胎压; 16; 24; 0.1psi; 0; 100psi; 减去14.6PSI就是实际胎压值. 胎压报警提示; 1; 32; 1; 0; 1; 前轮漏气. 1; 33; 1; 0; 1; 后轮漏气. 1; 34; 1; 0; 1; 前轮电压低. 1; 35; 1; 0; 1; 后轮电压低. 1; 36; 1; 0; 1; 前轮温度高. 1; 37; 1; 0; 1; 后轮温度高. 参考矩阵“R6310 带TCS矩阵-元丰ABS十代” ID; 0x220; 发送周期; 50ms; 报文长度; 8. 信号名称; 长度; 起始位; 分辨率; 偏移量; 信号值. TCS_Switch; 1; 3; 1; 0; 0x0:TCS OFF 0x1:TCS ON. AliveCounter; 3; 61; 1; 0; (0 init) →1→2→3→4→5→6→7 0→1→2→3→4→5→6→7→ 0→・・. CheckSum; 5; 56; 1; 0; Define Bit4～Bit0 of "Σ（Byte0～6） as CheckSUM 取字节0到字节6数值和的低5bits作为checkSum的值。. |

- 十、静默：△7

| 序号 | 项目名称 | 零件号 | 应用式样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b | 显示控制：式样一 |
| 2 | 天鹰7吋段码 | TY200.080000b（ty） | 显示控制：式样一 |

- 10.1 显示控制：式样一

| 名称 | 静默 | 符号 |  | 单位 |  | 信号 来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1）电源条件：IGN ON |  |  |  |  |  |  |
| 策略 | - 1）当28H命令接收28 03 03时，需要禁用所有往外发送的CAN报文，包括与ECU的通讯，CAN数据接收保持正常。显示状态保持不变 - 2）当接收28 00 03 时需恢复正常的CAN通讯 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |

- 十一、附件：△6△7

11.1功能列表：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| TY200.080000b、 TY200.080000b（ty） |  |

11.2图纸：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| TY200.080000b、 TY200.080000b（ty） |  |

11.3 CAN矩阵：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| TY200.080000b、 TY200.080000b（ty） |  |

11.4外发：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| TY200.080000b、 TY200.080000b（ty） |  |

11.5升级规范文件：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| TY200.080000b、 TY200.080000b（ty） |  |

11.6简易导航图标显示文件：

| 项目名称 | 文件 |
| --- | --- |
| TY200.080000b、 TY200.080000b（ty） |  |